# Recomendaciones Técnicas EMC – fixed_colimador (RS-485 + Láser)

Proyecto: Colimador/Láser con comunicación RS-485
Placa: fixed_colimador
Fecha: 17/10/2025
Alcance: Este documento compila observaciones EMC y recomendaciones de diseño para la tarjeta cuyo objetivo es encender un láser y comunicarse con un maestro vía RS-485. No constituye validación funcional ni verificación normativa (no se han realizado ensayos de laboratorio ni software).

## 1. Información inicial del diseño (resumen 4.1)

- Dominios:

  - Potencia: Regulación primaria de entrada (buck) → riel intermedio (≈6 V) → LDO 3.3 V (lógica/transceptor) y LDO 5 V (láser).

  - Control: MCU (ESP32-P4 u otro MCU equivalente).

  - Comunicación: Transceptor RS-485 full/half duplex (SP3485 o equivalente) hacia conector de campo de 3 pines.

- Interfaces y conectores:

  - RS-485 (A/B + GND) con TVS de potencia en el conector.

  - Alimentación /Vin (conector independiente).

  - Láser: conector de 2 pines (5 V + GND) controlado por señal habilitada desde MCU.

- Indicadores / Diagnóstico: LED 5 V láser (alimentación activa); se sugiere añadir indicadores de TX/RX opcionales con buffers.

- Protecciones detectadas / previstas: TVS de potencia en RS-485; LDO dedicado para 5 V del láser.

- No se montarán: RTC y USB (confirmado por el usuario) → quedarán DNI.

Nota: El análisis se centra en acoplamientos, retornos, ruteo diferencial RS-485, filtrado de potencia y protección ESD/EMI. Se asume stack-up estándar FR-4 con plano de GND continuo.

## 2. Consideraciones generales

- Mantener plano GND continuo bajo señales y conectores de campo; añadir vías de costura perimetrales para cerrar trayectorias de retorno y contener emisiones.

- Separar físicamente dominio de potencia/conmutación del dominio de señal/RS-485; evitar cruzar el par diferencial sobre el nodo SW del buck o sobre cortes de plano.

- En conectores hacia campo (RS-485, láser, /Vin) reservar pad de chasis y, si aplica, conexión RC a GND (≈1 nF // 1 MΩ) para mallas/escudos sin crear lazos DC.

## 3. Observaciones principales (clasificadas por severidad)

### Severidad Alta

- Terminación RS-485 fija en placa → Debe ser configurable mediante jumpers para habilitar solo en extremo de bus.

- Bias de bus ausente → Prever sesgo opcional (A→3V3 y B→GND) con resistencias y jumpers DNI para fijar el nivel en reposo en instalaciones largas/multinodo.

- Layout del convertidor buck → Minimizar lazo caliente, C_in/C_out pegados, múltiples vías a GND y keep-out alrededor del nodo SW.

### Severidad Media

- Integridad + Inmunidad RS-485 → Añadir choque de modo común (CMC) o Rserie 10–22 Ω en A y B cerca del transceptor; complementar con ESD low-C junto a Ux además del TVS en el conector.

- Entrada /Vin → Incorporar TVS acorde al rango de entrada y bead/π-filtro para atenuar EMI conducida; protección de polaridad si aplica.

- Conector del láser → Prever snubber RC (10 Ω + 1–4.7 nF, DNI) y ESD low-C por si hay cable largo o conmutación brusca.

- Par diferencial RS-485 → Ruteo acoplado y simétrico, retorno sólido, sin stubs ni cambios bruscos de separación.

### Severidad Baja

- Serigrafía y rotulación → Identificar A/B/GND; añadir pad de chasis si se usa cable apantallado.

- Puntos de prueba → TPs para /Vin, 3V3, 5V láser, A/B, TX/RX y señales de control (habilitación láser).

- Logos y presentación → Integrar logo RSA y textos institucionales cuidando distancias a pads/planos.

## 4. Recomendaciones de diseño (acciones concretas / ECO)

### 4.1 RS-485 – Terminación y bias configurables por jumpers

Objetivo: Permitir configurar EXTREMO (terminación activa) o NODO INTERMEDIO (sin terminación) en campo.

- Terminación 120 Ω

  - Colocar RTERM = 120 Ω (1%) entre A y B, con JP_TERM (2 pines) en serie: A — RTERM — JP_TERM — B.

  - JP_TERM cerrado → 120 Ω ON. Abierto → 120 Ω OFF.

  - Serigrafía: “TERM 120 Ω: ON=END / OFF=MID”.

- Bias (failsafe) opcional

  - RPU_A ≈ 680 Ω: A → 3V3 a través de JP_BIAS_A (2 pines).

  - RPD_B ≈ 680 Ω: B → GND a través de JP_BIAS_B (2 pines).

  - Por defecto DNI y jumpers abiertos.

  - Alternativa compacta: DIP-SW 3 vías (TERM / BIAS-UP / BIAS-DOWN).

- Integridad / Inmunidad

  - CMC (0603/0805, Z_cm ≈ 90–120 Ω @100 MHz) en serie con A y B o Rserie 10–22 Ω cerca del transceptor.

  - ESD low-C (arrays SOD-923/SC70) junto a Ux además del TVS de potencia en el conector.

  - Mantener el par acoplado y alejando del nodo SW.

### 4.2 Potencia y retorno

- Buck: reducir área del lazo SW; C_in/C_out muy cercanos; vías múltiples a GND; copper keep-out sobre SW para evitar capacitancias parásitas a plano.

- /Vin: añadir TVS + bead o π-filtro (C – bead/CMC – C); considerar protección de polaridad.

- 5 V Láser: colocar ESD low-C en Jx y snubber RC (DNI) si se observa ringing.

### 4.3 Retiro de RTC y USB (no poblados)

- Marcar todos los componentes asociados como DNI (ICs, cristales, resistores, ESD, conectores).

- En la MCU, configurar pines previos de RTC/USB como GPIO-IN con pull (interno o R_ext ≈100 kΩ) para evitar estados flotantes.

- En PCB, retirar o aislar copper/impedancias USB; evitar dejar stubs conectados.

### 4.4 Serigrafía y presentación (RSA)

- Logo RSA en F.SilkS, ancho 10–15 mm, zona libre de componentes.

- Texto: RED SÍSMICA DEL AUSTRO – UNIVERSIDAD DE CUENCA (altura ≥1.0 mm).

- Identificación: HW_VER: RSA-LASER-485 v1.0 y REV: 1.0 cerca de /Vin o RS-485.

- Buenas prácticas EMC: distancia ≥0.3 mm a pads/planos; no sobre diferenciales ni área SW.

- Opcional: QR (≈10×10 mm) a documentación técnica.

### 4.5 Puntos de prueba (TP)

- Alimentaciones: /Vin, 6 V (si existe), 5 V láser, 3V3.

- Comunicación: A, B, TX, RX.

- Control: habilitación láser, RE/DE si aplica.

- Usar pico-pads o test-pads 0.8–1.2 mm con referencia de GND cercana.

## 5. Conclusiones

- La arquitectura buck → LDOs es adecuada, pero el layout del buck y el tratamiento del par RS-485 son determinantes para el desempeño EMC.

- La terminación y el bias configurables por jumpers eliminan ambigüedades de instalación y mejoran la estabilidad del bus.

- El retiro de RTC/USB (DNI) reduce superficies radiantes y posibles acoplamientos innecesarios.

- Integrar logo RSA y rotulación adecuada mejora presentación y trazabilidad sin comprometer EMC si se respeta la distancia a zonas críticas.

## 6. Registro interno de revisión

- Proyecto/placa: fixed_colimador

- Fecha: 17/10/2025

- Observación principal: Terminación/bias RS-485 configurables; mejoras de layout en buck; filtrado de /Vin; ESD low-C en conectores; retiro de RTC/USB.

- Estado: Recomendaciones emitidas (ECO propuestos).

- Responsable técnico: (por definir)

## 7. Checklist de verificación en prototipo

- Medir EMI conducida en /Vin con/ sin filtro.

- Pruebas de ESD 8 kV contacto en RS-485 y conector del láser; verificación de integridad del transceptor y MCU.

- Integridad de RS-485 en 50–100 m de cable con JP_TERM ON/OFF y bias OFF/ON; comparar con/ sin CMC.

- Transitorios al encender/apagar láser (rizado 5 V, rebotes GND); decidir si activar snubber RC.

- Verificar estados de pines de RTC/USB (DNI) en boot.