# Recomendaciones Técnicas EMC — Colimador móvil (preliminar)

Fecha: 17-oct-2025
Proyecto: Colimador móvil
Alcance de esta entrega: Primera pasada automática (4.1) + Observaciones iniciales (4.3) + Preguntas de acotación (4.2). No constituye validación funcional ni verificación normativa.

## 1. Información inicial del diseño

- Arquitectura detectada (KiCad):

  - MCU: ESP32-P4 (U1).

  - Transceptor RS-485: SP3485CN (U3); señales presentes: RS485_TX, RS485_RX, RS485_RE.

  - ADC de precisión: ADS1262 (IC1); señales vistas: ADC_CS, ADC_SCLK, ADC_DIN/DOUT, ADC_RESET, entradas ADC_AIN0…ADC_AIN9, referencias AD_VREF, PMT_VREF.

  - Cadena óptica: Etiquetas PMT_SIG, PMT_CONT, PMT_VREF y op-amp OPA197 (etiquetado en librería), indicando conversión transimpedancia/condicionamiento para fototransistor.

  - Actuador lineal / motor de pasos (interfaz): Señales de control M_PUL (pulso/STEP), M_DIR (dirección), M_ENA (habilitación), sugieren driver externo.

  - Entradas de posición/fin de carrera: Señales SW_A, SW_B (posible encoder en cuadratura o finales de carrera).

  - Protecciones EMC identificadas: Diodo TVS SMBJ6.0 (D3); 4 beads FB1–FB4.

  - Alimentaciones: Plano a 4 capas (F.Cu, In1.Cu, In2.Cu, B.Cu). Zonas para GND presentes en F.Cu e In1.Cu. Múltiples dominios VDDPSTx / VDD_HP(x) y rieles dedicados para ESP/FLASH/ADC.

  - Conectividad externa (PCB): Bloques de terminal Phoenix J1, J3, J4, J5, J6, J7, J8 (probables entradas/salidas: RS-485, alimentación, motor, sensor/encoder).

- Funciones declaradas por el usuario: Comunicación RS-485, control de actuador lineal (motor de pasos), lectura de encoder de posición, muestreo de fototransistor vía ADC.

## 2. Consideraciones generales (criterios EMC aplicados)

- Separación de dominios digital (MCU/RS-485) vs analógico (fototransistor + OPA197 + ADS1262).

- Retornos de corriente cortos y confinados: uso de plano GND continuo en L2 (ideal), stitching vias, y evitar cortes bajo rutas sensibles.

- Minimizar modo común hacia los mazos externos (RS-485, motor, encoder): filtros CM/TVS/RC, referencias a chasis cuando exista.

- Control de bordes y impedancias en líneas rápidas (SPI ADC, RS-485 A/B, STEP/DIR si salen off-board).

## 3. Observaciones principales (preliminar)

### 3.1 RS-485 (SP3485)

- Se identifican RS485_TX/RX/RE; no se detectaron explícitamente labels A/B. Presumo ruteo directo desde SP3485 a conector.

- Existe un TVS SMBJ6.0 en el diseño; confirmar si protege A/B o solo el bus de alimentación.

- No se evidenció, en esta pasada, el bloque de terminación 120 Ω con sesgo/bias (p. ej., 680 Ω/680 Ω al Vcc/GND). Tampoco jumpers para seleccionar terminación de nodo final.

Riesgos EMC: Acoplos en modo común, reflexiones por terminación no controlada, susceptibilidad ESD/EFT en el conector.

### 3.2 Cadena analógica (fototransistor → OPA197 → ADS1262)

- Entradas múltiples ADC_AIN0…9 y referencias AD_VREF / PMT_VREF sugieren arquitectura de alta resolución y baja banda.

- No se observa (en la lectura textual) un anillo de guardia ni moat de GND alrededor de las entradas altas-impedancia.

- No se ha verificado presencia de filtro anti-alias (RC/2-pole) antes del ADS1262 por cada canal usado.

Riesgos EMC: Inyección de ruido digital (SPI/MCU) en la entrada del ADC; corrientes de retorno cruzando la zona analógica; saturación por ESD/EMI en el fototransistor.

### 3.3 Interfaz motor/encoder

- Señales M_PUL/M_DIR/M_ENA apuntan a driver externo (corrientes de fase no circulan en esta PCB).

- SW_A/SW_B podrían ser fin de carrera o encoder A/B en simple-ended.

Riesgos EMC: Cables de motor/encoder actúan como antenas: rebotes, EMI radiada/conducida, ESD desde el entorno.

### 3.4 Planos y retorno

- PCB de 4 capas: correcto para EMC. Zonas GND presentes en F.Cu y In1.Cu (se recomienda L2 como plano GND continuo).

- No se verificó definición de pares diferenciales para A/B ni restricciones de spacing dedicadas.

## 4. Recomendaciones de diseño (acciones concretas)

### 4.1 RS-485 (capa física)

- Terminación conmutada: Añadir 120 Ω entre A/B + red de sesgo (p. ej., 680 Ω a VBUS y 680 Ω a GND) con jumpers/DIP para habilitar solo si es nodo final.

- Protección en línea: Colocar TVS bidireccional para cada línea A y B (ESD/EFT), lo más cerca del conector. Mantener retorno de TVS al GND/chasis con vía corta y ancha.

- Filtro modo común (opcional): CMC 100–120 Ω @100 MHz en serie con el par A/B si los cables superan ~1–2 m o el entorno es industrial.

- Ruteo A/B: Pareado estrecho y longitud/corridor común (≤ 3–5 mil de separación), evitar stubs; si hay cambio de capa, vías emparejadas y stitching a GND alrededor.

- Control de RE/DE: Pull-ups/pull-downs definidos para estado seguro al arranque; añadir series 22–33 Ω en TX/RX MCU↔U3 si hay overshoot.

### 4.2 Cadena analógica (fotodetector + ADC)

- Anillo de guardia 360° a GND alrededor de nodos de alta Z (salida del fototransistor/entrada OPA) y pistas hacia ADS1262; guard vias cada 2–3 mm.

- Moat analógico: Mantener isla analógica sobre L1/L3, referida a AGND soldada a GND en un solo punto (star) cerca del ADS1262. Evitar que señales digitales crucen esa isla.

- Anti-alias: RC (10–100 Ω + 1–10 nF, ajustar a BW del lazo) por canal usado; filtrar VREF (π o RC en cascada) y cableado corto al pin REF.

- ESD en sensor: Diodos ESD de baja C hacia GND en el conector del fototransistor; opcional ferrita serie (≥120 Ω @100 MHz) en la entrada.

- Desacoplo del ADS1262: 100 nF en cada pin de AVDD/DVDD lo más cerca posible + 1–4.7 µF de bulk; separar retorno de decoupling analógico del digital hasta el punto estrella.

### 4.3 Motor/encoder y E/S externas

- Series en líneas rápidas: 22–47 Ω cerca del MCU en M_PUL/M_DIR/M_ENA si salen a conector (reduce dV/dt).

- Debounce/EMI: Para SW_A/SW_B (o encoder single-ended), usar RC 1–10 kΩ / 1–10 nF + pull-ups definidos; preferir diferencial (A/B/Z) si el encoder lo soporta.

- Protecciones: TVS unidireccionales a GND en entradas de switches; para mazos largos, considerar CMC en grupos.

### 4.4 Planos, apantallamiento y costura de GND

- L2 = GND continuo (sin fracturas). Evitar zonas sin retorno bajo SPI del ADC y bajo A/B.

- Stitching vias cada 5–10 mm en perímetro y rodeando conectores/ADC/RS-485; crear cortina de GND en el borde de la PCB.

- Punto a chasis: Prever pad/terminal a chasis con RC 1 MΩ//1 nF para drenar modo común si el equipo va a caja metálica.

### 4.5 Alimentación y LDO/DCDC

- Beads de ingreso: Usar FB en entrada de cada dominio (ya existen FB1–FB4); verificar impedancia @100 MHz y corriente DC.

- Cercanía de capacitores: C de 100 nF + 1 µF (o 4.7 µF en dominios) a ≤2 mm de cada pin de alimentación crítico (ESP, ADC, transceptor).

- Separación rieles ESP vs ADC: Mantener riel analógico del ADS1262 con su propio filtro π o LDO de bajo ruido.

## 5. Decisiones de diseño confirmadas (usuario)

- RS-485: Tendrá jumpers para configurar terminación y bias de línea (nodo final/no final).

- Encoder y fin de carrera: Ambos presentes y próximos físicamente al controlador.

- Fototransistor: Conectado por cable al PCB.

- USB y RTC: No se montarán (DNP), retirar ruteos y footprint visibles si procede.

- Chasis: Existe chasis/elemento metálico cercano para puesta a tierra.

- Alimentación: 12 V nominal por defecto.

## 6. Conclusiones

- Con estas definiciones, se puede cerrar el diseño EMC con terminación conmutada en RS-485, protección diferencial, control de retorno analógico (moat/guard) y vínculo a chasis. Se detallan a continuación las acciones 4.3 con valores, topologías y ubicación relativa.

## 7. Recomendaciones de diseño — Versión 4.3 (definidas)

### 7.1 RS-485 (SP3485) — terminación, bias y protección

Objetivo: asegurar integridad y robustez frente a ESD/EFT y modo común.

- Terminación conmutada (jumpers):

  - Rterm = 120 Ω ±1% entre A y B.

  - Bias activo: 680 Ω a +5 V o +3.3 V (según V_IO del transceptor) desde A, y 680 Ω a GND desde B (o viceversa según polaridad de reposo).

  - Implementar JP1–JP3 (o DIP) para habilitar/inhabilitar Rterm y bias por separado. Dejar serigrafía clara: END / MID BUS.

  - Mantener A/B ruteadas como par acoplado (espaciamiento 3–5 mil), con vías emparejadas si cambian de capa.

- Protección de línea:

  - TVS diferencial específico RS-485 (p. ej., SM712 o equivalente) junto al conector; retorno corto a GND/chasis mediante vía dedicada.

  - Opcional CMC (100–120 Ω @100 MHz) en serie con el par A/B si cable >1–2 m o entorno ruidoso.

  - Resistencias serie 22–33 Ω en TX/RX MCU↔SP3485 si se observa overshoot/ringing.

- Planos y retorno:

  - Evitar fracturas de GND bajo SP3485 y trayecto A/B. Vías de stitching a ambos lados del par.

### 7.2 Cadena analógica (fototransistor por cable → OPA197 → ADS1262)

Objetivo: minimizar inyección de ruido y eventos ESD desde el cable.

- Conector del fototransistor:

  - ESD de baja C (p. ej., ESD9B5 o similar) a GND en las líneas de señal y Vbias.

  - RC anti-alias local: Rserie 49–100 Ω + C a GND 1–4.7 nF (ajustar a BW requerida).

  - Si existe malla del cable, conectarla a chasis en el punto de entrada (un solo extremo) mediante pad dedicado.

- Transimpedancia / OPA197:

  - Añadir anillo de guardia 360° en L1 alrededor del nodo de alta impedancia y pista al ADC; guard-vias cada 2–3 mm.

  - Moat analógico (isla AGND) en L1/L3; unir AGND↔GND en punto estrella junto al ADS1262 (corto y ancho).

  - Desacoplo: 100 nF en AVDD/DVDD/REF a ≤2 mm + bulk 1–4.7 µF. Filtrar VREF con π (100 Ω/10 µH + 1 µF + 100 nF).

- SPI del ADC:

  - Mantener SPI del ADS1262 sobre carril común con GND continuo en L2; resistencias serie 22 Ω en SCLK/MOSI/CS si flancos son rápidos.

### 7.3 Encoder y fines de carrera (ACPL-214)

Contexto: encoder A/B y dos entradas de fin de carrera cercanos físicamente.

- Lado MCU (después del opto):

  - Pull-ups definidos (4.7–10 kΩ) a V_IO de la MCU.

  - RC de “limpieza” por canal: Rserie 1–4.7 kΩ + C 100–470 pF a GND.

  - Trazas cortas y stitching perimetral.

- Conectores:

  - Aun con distancias cortas, mantener ESD unidireccional en pines que salen al exterior.

  - Etiquetar polaridades y referencias en serigrafía.

### 7.4 Alimentación 12 V — ingreso y distribución

- Protección de entrada:

  - Diodo TVS SMBJ24A (unidireccional) entre +12 V y GND (si el bus puede sobrepasar 18–20 V).

  - Protección de polaridad: MOSFET ideal (canal P) o Schottky si caída es aceptable.

  - Filtro LC/π: L 2.2–10 µH + CIN 10–47 µF + FB a dominios locales (ya existen FB1–FB4; confirmar Z @100 MHz).

- Distribución:

  - Separar riel analógico del ADS1262 mediante LDO de bajo ruido o filtro π dedicado.

  - Condensadores a ≤2 mm de cada pin de alimentación crítico.

### 7.5 Puesta a chasis y costura de GND

- Vínculo a chasis:

  - Pad/tuerca de chasis cercano a conectores externos, enlazado a GND mediante RC 1 nF // 1 MΩ (y opción 0 Ω para ensayos).

  - Cortina de stitching vias cada 5–10 mm en perímetro y alrededor de conectores/ADC/RS-485.

- Capas:

  - L2 = GND continuo. Mantener clearances para evitar “cuellos” bajo señales sensibles.

### 7.6 Limpieza de funciones DNP y serigrafía

- Marcar USB y RTC como DNP; retirar ruteos si no afectan otras redes y dejar keep-outs si se preserva footprint para versiones futuras.

- Serigrafía: indicar claramente JP RS-485 (END/MID), polaridades de conectores, referencias de test (TP_ADC_VREF, TP_RS485_A/B, TP_12V).

- (Opcional) Logos RSA según lineamientos del usuario.

### 7.7 Checklist de fabricación y pruebas EMC

- Continuidad y apertura del plano L2 = GND sin fracturas bajo SPI/RS-485.

- Presencia de Rterm 120 Ω y bias conmutables; serigrafía correcta.

- TVS SM712 en A/B y SMBJ24A en +12 V montados y cercanos al conector.

- ESD baja C en conector del fototransistor; malla a chasis en un extremo.

- Moat/guard en la zona del OPA197 y entradas del ADS1262; punto estrella AGND↔GND.

- Debounce/RC en canales A/B y SW_A/SW_B post-opto; pull-ups definidos.

- FB/LDO para el dominio analógico del ADC; desacoplos a ≤2 mm.

- Stitching vias en perímetro y conectores.

## 8. Registro interno de revisión

- Entrada: Archivos mobile_colimador_new.kicad_sch y mobile_colimador_new.kicad_pcb.

- Estado: Revisión 4.3 emitida con decisiones del usuario (17-oct-2025).

- Cierre previsto: Adjuntar capturas de placement (XY) y netlist verificada en la próxima iteración.