# Recomendaciones técnicas EMC – Colimador fijo (RS485 + driver láser)

Proyecto: Colimador fijo
Fecha: 2025-10-17
Alcance del documento: Observaciones y recomendaciones EMC orientadas a mejora de diseño. No constituye validación funcional ni verificación normativa; no se han realizado ensayos de laboratorio ni pruebas de software.

## 1) Alcance y supuestos

- Interfaces activas: RS485 para recepción de comandos y control de encendido del láser.

- Interfaces no utilizadas: USB y Reloj en tiempo real (RTC) no se conectarán en esta versión, por lo que no se evalúan ni se consideran críticos.

- Objetivo EMC: reducir emisión radiada/conducida, aumentar inmunidad a transitorios (ESD/EFT/Surge) y asegurar integridad de señal en RS485 y estabilidad del driver del láser.

## 2) Resumen ejecutivo

- La base de apilado con plano GND interno sólido es adecuada.

- El dominio de potencia del driver del láser debe mantenerse compacto (mínimo lazo SW/inductor) y con retorno directo a GND para evitar picos EMI.

- La línea RS485 requiere terminación y polarización fail-safe correctas, protección TVS específica para par A/B y, opcionalmente, choque de modo común (CMC) y RC damping en cada línea para robustez en campo.

- Se recomienda valla de vías a GND en borde y alrededor de conectores, y referencia a chasis/masa de carcasa mediante R//C.

## 3) Topología y dominios

- Capas: 4 capas (señal super/B.Cu, GND interno (In1), potencias (In2)).

- Dominios funcionales: 1) Entrada de potencia / acondicionamiento, 2) RS485 transceiver, 3) Driver láser y ruta de corriente alta, 4) Lógica/MCU de control (alimentación 3V3/1V8).

- Masa: GND único. Evitar particiones duras de GND; separar por colocación y rutas.

## 4) Observaciones EMC específicas

### 4.1 RS485 (integridad e inmunidad)

- Par A/B enrutado juntos y con retorno continuo en GND (In1). Evitar cruzar ranuras o cambios frecuentes de capa.

- Terminación – política única: la única opción de terminación será 120 Ω conmutable por jumper para habilitarse solo si el módulo es el último nodo del bus.

  - Implementar JP_TERM (solder-jumper o header 2/3 pines) que conecta/desconecta la resistencia de 120 Ω entre A y B.

  - Default de fábrica: OFF (abierto/sin puente).

  - Ubicar JP_TERM y la R_TERM (120 Ω, 1%) a <10 mm del transceptor/conector RS485 para minimizar lazo.

  - Serigrafía obligatoria: “RS485 TERM”, estados ON/OFF, y flecha/guía de puente. Marcar claramente A, B en el conector.

- Polarización fail-safe: resistores de pull-up/pull-down (p. ej., 680 Ω–1 kΩ a Vcc y GND) dimensionados según la carga del bus para definir el estado Idle.

- Protección ESD/Surge: TVS específico para RS485, doble bidireccional entre A-GND y B-GND con baja Cj y Vwm adecuada.

- Choque de modo común (CMC) en A/B cerca del conector (60–120 Ω @100 MHz).

- Series damping: 10–33 Ω en A y B a pocos mm del transceiver si hay ringing.

- Layout en conector: TVS y CMC a <5 mm del conector RS485; retorno TVS a GND con vía dedicada.

- Opcional aislamiento: si hay diferencias de potencial entre nodos o cableado largo/ambiente agresivo, evaluar aislamiento galvánico (digital isolator + DC-DC aislado).

### 4.2 Entrada de potencia y filtrado

- Protección de entrada: TVS de riel (Vwm acorde a Vin), diodo de bloqueo (Schottky) y filtro LC/π (C-L-C) dimensionado para la corriente del driver y del sistema.

- Ubicación: elementos pegados al conector de entrada.

- Retorno: bucle mínimo C-L-C y retorno directo a GND, con vías dedicadas y planos de baja impedancia.

- Snubber: evaluar RC snubber en la salida del regulador/inductor si se observan picos/sonidos audibles o interferencia con RS485.

### 4.3 Driver del láser (corrientes altas y dI/dt)

- Minimizar lazo conmutado (SW-D-L-C-GND). Mantener keep-out de cobre bajo el nodo SW/inductor en capas externas para reducir acoplo capacitivo.

- Desacoplo local: 0.1 µF cerámico a <2 mm del pin de potencia del driver + bulk (10–22 µF) por riel. Vías separadas (una a Vcc, una a GND).

- Ruta a diodo/láser: pista y retorno paralelos sobre GND continuo; si sale por cable, considerar filtro en conector (ferrita en serie + C a GND) y TVS específico para la línea del diodo.

- Gestión térmica: polígonos a GND y vías térmicas bajo el encapsulado según hoja de datos para reducir RθJA sin crear cuellos de retorno.

### 4.4 Plano GND, costuras y bordes

- Via stitching (vallado): vías a GND cada 5–10 mm en el perímetro y alrededor de conectores/slots.

- Costuras entre capas: colocar vías de costura a ambos lados de pares críticos (RS485) y cerca de cambios de capa.

- Referencia a chasis: si hay carcasa metálica, referir chasis a GND con R//C (p.ej., 1 MΩ // 1 nF, 50–100 V) en un solo punto cercano al conector para desviar ESD/ruido CM.

### 4.5 Desacoplos y distribución de potencia

- Por-pin en MCU/LDO/Driver: 100 nF (X7R) por pin de VDD, más 1× bulk por riel.

- Vías dedicadas por condensador crítico (evitar compartir vía fina).

- Separación funcional: mantener señales sensibles lejos del nodo SW/inductor; usar orientación de componentes para “encerrar” la conmutación.

### 4.6 Puntos de prueba (TP) y diagnóstico

- Objetivo: habilitar verificación eléctrica rápida en fabricación/servicio para potencia, RS485 y driver láser.

- Formato TP: pad redondo Ø1.0–1.2 mm o test-loop según disponibilidad; GND-TP cerca de cada bloque funcional (potencia, RS485, driver).

- Listado recomendado:

  - TP_VIN, TP_3V3 (y otros rieles: TP_1V8, TP_5V) a <5 mm del regulador/LDO correspondiente.

  - TP_RS485_A, TP_RS485_B (medición diferencial y común).

  - TP_RO (Receiver Out), TP_DI (Driver In), TP_DE/TP_RE* (habilitación direccional) del transceiver, para diagnóstico de la capa física.

  - TP_LASER_I (si existe shunt de corriente del driver) y TP_EN_LASER (señal de habilitación).

  - TP_SW (nodo conmutado del driver) solo para osciloscopio; mantener aviso en serigrafía “SW – alto dV/dt”.

  - TP_RST/TP_BOOT (si aplica) para recuperación en campo.

- Ubicación: en borde accesible, sin cruzar planos críticos; con GND-TP a <10 mm para sonda diferencial o referencia próxima.

- Serigrafía: prefijo TP_ y nombre corto legible desde el borde.

### 4.7 Indicadores LED de estado

- Objetivo: confirmar encendido, presencia del maestro RS485 y actividad de comunicación.

- LED_PWR: encendido con riel 3V3 (o Vin condicionado); resistor serie 1–2.2 kΩ.

- LED_LINK (maestro): controlado por MCU; ON cuando el equipo detecta polling/heartbeat válido del maestro RS485 dentro de ventana T (p.e., 2–5 s).

- LED_TX / LED_RX: parpadeo por interrupción/flag de transmisión/recepción RS485 (estrechos a ~50–100 ms para visibilidad).

- LED_FAULT (opcional): desde fault pin del driver láser o por watchdog de MCU si se detecta error.

- Buenas prácticas:

  - Conducir LEDs desde GPIO con transistor (si corriente total > 4–8 mA) o directo con R serie si es baja.

  - Ubicación: cerca del borde frontal; etiquetas de serigrafía PWR/LINK/TX/RX/FAULT claramente visibles.

  - Evitar inyectar ruido: retorno local a GND y, si es necesario, RC de debounce en líneas de sensado.

## 5) Recomendaciones priorizadas (severidad)

### Alta

- RS485 robusto: terminación exclusivamente mediante R_TERM 120 Ω conmutable por jumper (JP_TERM), bias fail-safe dimensionada, TVS de baja Cj en A y B, CMC y/o resistores en serie 10–33 Ω si se observa ringing.

- Driver láser: bucle SW mínimo, keep-out bajo inductor/SW, desacoplos a <2 mm, retorno directo a GND.

- Filtrado de entrada: C-L-C o LC pegado al conector, retorno compacto, TVS en Vin.

- Puntos de prueba críticos presentes (TP_VIN, TP_3V3, TP_RS485_A/B, TP_RO/DI/DE/RE*, TP_LASER_I/EN).

- Indicadores: LED_PWR, LED_LINK (maestro) y LED_TX/LED_RX implementados y rotulados.

### Media

- Vallado GND en borde y conectores; costuras alrededor de rutas largas.

- Referencia a chasis con R//C y trayecto de descarga ESD corto antes de internarse en el plano.

- Filtro en línea del láser cuando use cable externo; considerar TVS específico de esa línea.

### Baja

- DRC EMC: reglas de keep-out bajo SW, ancho/vía mínimo según corriente, y verificación de que ningún vertido GND cree “cuellos” bajo trazas críticas.

- Serigrafía: marcar TVS, CMC, terminación 120 Ω y resistores de polarización para facilitar diagnóstico.

## 6) Parámetros orientativos (BOM indicativa sin marcas)

- TVS RS485 (A/B): doble bidireccional, Vwm ≈ 12 V, Cj < 30 pF, baja Vc.

- CMC RS485: impedancia 60–120 Ω @100 MHz, baja RDC y bajo desbalance diferencial.

- Terminación: R_TERM 120 Ω 0.25 W (1%) con JP_TERM:

  - Opción solder-jumper (2 pads + bridge de estaño) o header 2/3 pines + shunt.

  - Default: OFF. Serigrafía: “RS485 TERM ON/OFF”.

- Polarización: 680 Ω–1 kΩ a Vcc y GND (ajustar a topología y nº de nodos).

- Filtro entrada: L 2.2–10 µH baja RDC + C_in/C_out cerámicos de baja ESR (10–47 µF + 0.1 µF).

- Snubber: 10–100 Ω en serie con 470 pF–2.2 nF (ajustar por ensayo) en el nodo ruidoso.

## 7) Checklist de verificación rápida (previo a fabricación)

- Par RS485 enr – misma capa, rutas parejas, sin cruzar ranuras, cambios de capa con vías pareadas.

- TVS y CMC a <5 mm del conector RS485; retorno TVS a GND con vía dedicada.

- JP_TERM presente y R_TERM 120 Ω colocada cerca del transceptor/conector; default OFF.

- Serigrafía: “RS485 TERM ON/OFF”, marcadores A/B en conector, flecha/guía del jumper.

- TPs críticos: VIN, 3V3 (y rieles), RS485 A/B, RO/DI/DE/RE*, EN_LASER, I_LASER (si hay shunt), SW (advertido).

- LEDs: PWR, LINK (maestro detectado), TX, RX (y FAULT si aplica); visibles en borde y con R serie adecuada.

- Driver láser: desacoplos a <2 mm, bucle SW mínimo, keep-out bajo inductor/SW.

- Filtro de entrada pegado al conector; retorno compacto; TVS en Vin.

- Valla de vías perimetral y en torno a conectores (paso 5–10 mm).

- Sin “cuellos” en vertidos GND bajo trazas críticas; GND interno continuo.

- Serigrafía clara en todos los elementos de protección/terminación/diagnóstico.

## 8) Sugerencia de validación en campo (no normativa)

- Inyección ESD (IEC 61000-4-2 como referencia) en conector RS485 y chasis: verificar que el TVS clampée y que el sistema se recupere.

- Pruebas con cableados largos (≥20 m): comprobar integridad de comunicación, tiempo de establecimiento y ausencia de ringing/exceso de EMI.

- Medición de ripple en rieles 3V3/Vin durante conmutación del láser; ajustar snubber/filtro según resultados.

## 9) Notas finales

Este documento compila recomendaciones técnicas para orientar ajustes de layout y BOM del colimador fijo centrado en RS485 + driver del láser. USB y RTC se han excluido del análisis por no usarse en esta versión. Se enfatiza que todos los módulos deben disponer de pads de soldado para la resistencia de terminación RS485, que solo se instalará en el último nodo según la configuración en campo. Para una siguiente iteración se sugiere correlacionar con mediciones (osciloscopio + sonda de corriente/EMI) y, de ser necesario, ejecutar pruebas de pre-compliance.