# Nota Técnica – Respuesta del Contratista
Acelerógrafo

Proyecto: Sistema RSA – Acelerógrafo

Ítem: 67 - Circuito impreso para Acelerógrafo

Objeto: Respuesta técnica a Nota Técnica EM1 (Versión 2)

Fecha: 2026-01-06

- Antecedentes

En el marco del proyecto para el desarrollo del módulo Acelerógrafo de la Red Sísmica, se elaboró el diseño electrónico y esquemático del PCB (versión V2), tomando como referencia la arquitectura definida para captura de aceleración, sincronización temporal (GPS/RTC) y operación autónoma, así como los lineamientos documentados en la Nota Técnica de Revisión de Cumplimiento EMC y Especificaciones Técnicas y en las Recomendaciones Técnicas EMC para Acelerógrafo V2. El diseño V2 constituye una base funcional para integración, fabricación y validación en prototipo, considerando su posterior ajuste iterativo conforme a resultados de pruebas e integración en contenedor.

- Alcance de la respuesta

La presente respuesta comprende:

- Análisis del esquemático del PCB (V2) y contraste con los requisitos funcionales del sistema (sensado, control, sincronización, comunicación e integración con unidad de gestión tipo Raspberry Pi).

- Revisión técnica de los puntos observados en los documentos de revisión, especialmente los relacionados con:

  - robustez EMC/ESD en interfaces y puertos,

  - definición de referencia masa–chasis en el contexto del contenedor,

  - testabilidad (test points) y criterios de verificación,

  - recomendaciones de layout para minimizar acoplos y lazos de corriente (etapa conmutada),

  - y criterios DFM/DFA y entregables para replicabilidad de fabricación y ensamble.

- Respuesta a observaciones del revisor

  - “Telemetría de operación exigida por especificación no implementada en el PCBA. No se evidencian sensores, bloques de medición ni arquitectura eléctrica para temperatura interna del contenedor, temperatura de batería, humedad interna, presión barométrica, medición de tensiones (12 V, 5 V, 3.3 V), estado/porcentaje de batería, tiempo estimado de autonomía ni contador de ciclos de carga.”

Respuesta:

Se reconoce que, en la revisión actual del módulo acelerógrafo, no se evidencian integrados en el mismo PCBA los sensores y bloques de adquisición para las variables de telemetría solicitadas (temperaturas, humedad, presión, monitoreo de rieles 12 V/5 V/3.3 V, estado de batería, autonomía y ciclos). Sin embargo, esta condición responde a una restricción técnica objetiva: la totalidad de pines de E/S del microcontrolador dsPIC se encuentra comprometida en la arquitectura definida para adquisición y sincronización, por lo que incorporar telemetría en el mismo PCBA implicaría modificar E/S y firmware con riesgo de afectar el funcionamiento del sistema.

En atención a lo anterior, y conforme a la arquitectura prevista, se encuentra en diseño una tarjeta auxiliar de control de conmutación y sensado, destinada a adquirir las variables de telemetría e integrarlas mediante los pocos pines disponibles en la cabecera de la Raspberry Pi 3B+, manteniendo el diseño del acelerógrafo. Como entregables se presentará el diagrama de bloques actualizado, esquemático/BOM de la tarjeta auxiliar, definición de interfaz (pinout/protocolo) y plan de pruebas con evidencias de lectura y registros en la unidad de gestión.

  - “Interfaces RS485/MODBUS no evidenciadas. Las especificaciones particulares del ítem exigen dos interfaces RS485. En el esquemático y PCB no se identifican transceptores RS485, redes A/B, terminación, polarización ni conectores dedicados”

Respuesta: 
Se indica que el módulo acelerógrafo, en su revisión actual, prioriza las funciones críticas de captura, sincronización y operación autónoma dentro de la arquitectura definida. Por tal motivo, las dos interfaces RS485/MODBUS exigidas no fueron integradas en este PCBA en la presente iteración, razón por la cual no se evidencian en el esquemático/PCB transceptores RS485, líneas A/B, redes de terminación y polarización, ni conectores dedicados.

No obstante, esta observación no invalida el diseño del acelerógrafo, sino que corresponde a un componente de conectividad a nivel de sistema que puede incorporarse sin alterar la cadena de adquisición. En atención a la especificación, se implementará en la siguiente revisión (o mediante tarjeta auxiliar, según disponibilidad de E/S y definición del contenedor) la incorporación de dos canales RS485 completos, cada uno con: transceptor dedicado, líneas A/B, terminación seleccionable, red de bias/polarización, protección ESD asociada al conector y conectores/pinout claramente identificados, dejando evidencia en esquemático, BOM y verificación funcional de comunicación MODBUS.

  - “Conectores exigidos (M8/M12 sin ambigüedad) no implementados en el PCB. Los archivos KiCad muestran cabeceras tipo pin header; no se evidencian huellas ni definición de conectores M8/M12 requeridos por especificación.”

Respuesta:

Se aclara que los conectores M8/M12 exigidos por especificación corresponden a conectores de panel del contenedor (interfaz externa), por lo que no se implementan como huellas en el PCBA. En el diseño del sistema, el PCBA se interconecta internamente hacia dichos conectores mediante cableado, manteniendo en la tarjeta cabeceras tipo header para facilitar ensamblaje, mantenimiento y pruebas.

Para garantizar el criterio de “no ambigüedad” y robustez EMC, la interconexión entre el PCBA y los conectores M8/M12 del contenedor se realizará mediante cable blindado, con pinout y asignación de conectores definidos de forma única (llaveado propio de M8/M12) evitando cualquier posibilidad de conexión errónea. Como respaldo, se documentará el esquema PCBA–arnés–conector, el pinout de cada M8/M12 y la referencia del tipo de cable blindado a utilizar.

  - “Referencia masa–chasis no definida explícitamente. No se identifica una red CHASSIS/SHIELD ni una unión controlada GND–chasis, crítica para ESD y robustez EMC en contenedor.”

Respuesta:

Se indica que, en la revisión actual, el esquemático se concentra en la masa electrónica (GND) del PCBA y no detalla explícitamente la red CHASSIS/SHIELD, debido a que la referencia a chasis se materializa principalmente a nivel de contenedor metálico y arneses blindados (donde la malla/escudo se conecta al chasis en puntos definidos). Por ello, la ausencia de la etiqueta CHASSIS/SHIELD en el esquemático no implica falta de estrategia EMC, sino una definición pendiente de documentación a nivel de integración mecánica–eléctrica.

Como acción de cierre, se incorporará en la documentación del diseño la red CHASSIS/SHIELD y su unión controlada con GND (p. ej., mediante red RC/ferrita según criterio EMC), además del criterio de conexión de blindajes al contenedor (punto único o multipunto según el caso), de modo que quede explícito el camino de descarga ESD y se garantice la robustez EMC del sistema.

  - “Puntos de prueba (Test Points) insuficientes. Si bien existen huellas tipo TestPoint, no se evidencia un conjunto completo y documentado de TP para rieles y señales críticas exigidas por especificación (12 V, 5 V, 3.3 V, batería, GND, sincronización, comunicaciones).”

Respuesta:

Se aclara que el diseño actual sí contempla test points para verificación de funcionamiento, sin embargo, se reconoce que no están aún sistematizados ni documentados como un conjunto completo para todos los rieles y señales críticas que exige la especificación (12 V, 5 V, 3.3 V, batería, GND, sincronización y comunicaciones). Esta condición corresponde a un aspecto de testabilidad/DFM (facilita mantenimiento y diagnóstico), y su ajuste no implica rediseño funcional del PCBA ni afecta la cadena de adquisición y sincronización.

Como acción de cierre, se estandarizará un mapa de Test Points con rotulado en serigrafía y tabla en la memoria técnica, incorporando TPs para: TP_12V, TP_5V, TP_3V3, TP_BAT, TP_GND, TP_1PPS (GPS), TP_SQW (RTC), y TPs de buses de comunicación (según interfaces implementadas), con ubicación y propósito de cada punto, asegurando accesibilidad para multímetro/osciloscopio/analizador lógico conforme a la especificación.

  - “Aislamiento de dominios de alimentación no evidenciado. No se observa una rama dedicada (por ejemplo 3V3_SENS) con ferrita y desacoplos locales para el ADXL355Z, separada del dominio digital.”

Respuesta:

Se aclara que la especificación/recomendación menciona como ejemplo una rama dedicada tipo 3V3_SENS, pero el criterio técnico de cumplimiento es que la alimentación del sensor disponga de filtrado y desacoplo local efectivo y que su retorno no se degrade por el dominio digital. En el diseño actual, el ADXL355Z se alimenta desde el riel regulado de 3.3 V y cuenta con desacoplos locales asociados al pin de alimentación del sensor, por lo que el aislamiento funcional del dominio de sensado se encuentra implementado, aunque no esté rotulado explícitamente como “3V3_SENS”.

Como mejora de documentación y robustez EMC (sin ser una condición de invalidez), se añadirá en la siguiente revisión: (i) renombrado/etiquetado del ramal del sensor como 3V3_SENS y (ii) la opción de ferrita en serie (footprint/ensamble opcional) para reforzar el desacople frente a ruido digital, manteniendo el comportamiento actual del sistema.

  - “Aislamiento de dominios de alimentación no evidenciado. No se observa una rama dedicada (por ejemplo 3V3_SENS) con ferrita y desacoplos locales para el ADXL355Z, separada del dominio digital.”

Respuesta:

- Conclusión técnica

Con base en la Nota Técnica de revisión y en las Recomendaciones EMC entregadas, se concluye que el diseño del Acelerógrafo V2 presenta una arquitectura coherente para la función crítica del sistema (sensado, control y sincronización GPS/RTC), y constituye una base técnica válida para avanzar a la etapa de integración y pruebas. Las observaciones levantadas se concentran principalmente en aspectos de integración de sistema y robustecimiento (telemetría, estandarización de test points, definición explícita masa–chasis y fortalecimiento de medidas EMC/ESD por interfaz), los cuales pueden incorporarse como ajustes incrementales de documentación y hardware, sin requerir un rediseño completo de la etapa principal de adquisición.

En consecuencia, el cumplimiento de los requisitos de desempeño (100 sps, desfase < 1 ms y ausencia de pérdida de muestras) se establecerá mediante los entregables de firmware, evidencia de validación instrumental y registros de operación durante la fase de prototipado. Finalmente, se deja constancia de que en la carpeta “evidencia_prototipos” del repositorio GitHub del proyecto se encuentra evidencia del avance de prototipos en fase de pruebas, como respaldo del proceso de verificación e integración del diseño.