# Recommendaciones Técnicas – Respuesta del Contratista
Colimador Fijo (Ítem 65)

Proyecto: Sistema RSA – Colimadores

Ítem: 65 – Colimador fijo

Objeto: Respuesta a Recomendaciones  Técnica EM1 (Versión 2)

Fecha: 2026-01-06

- Consideraciones Generales

El contratista acusa recibo del documento “Recomendaciones Técnicas EMC – Colimador fijo (V2)” y agradece el análisis técnico realizado sobre el esquemático y el PCB entregados.

Se deja constancia de que las recomendaciones emitidas no constituyen observaciones de incumplimiento funcional, sino sugerencias orientadas a reforzar la robustez EMC, la mantenibilidad y la documentación del sistema, en concordancia con lo indicado expresamente en el propio documento.

La presente respuesta se emite considerando el estado real del diseño implementado y fabricado, así como el alcance contractual del PCBA dentro del conjunto tarjeta–arnés–contenedor.

- RS485 – Terminación y polarización del bus

El diseño actual implementa la comunicación RS485 mediante un transceptor industrial SP3485.
La terminación de 120 Ω se encuentra implementada de forma seleccionable mediante jumper, permitiendo su habilitación o deshabilitación según la posición del nodo dentro de la topología del bus.

En cuanto a la polarización (bias) del bus RS485, se aclara que esta se gestiona a nivel de sistema, en el nodo maestro o extremo del segmento, criterio habitual en arquitecturas RS485 industriales con topología definida. Este enfoque permite evitar sobrepolarización distribuida y simplifica la gestión EMC del bus.

Este criterio será documentado formalmente en la descripción del sistema, sin requerir modificaciones al hardware ya fabricado.

- RS232TTL

El diseño del colimador fijo se basa en un microcontrolador ESP32-P4, de grado industrial, el cual incorpora de forma nativa múltiples interfaces de comunicación serie UART (USART) a nivel TTL (3.3 V).

Se aclara que el microcontrolador no integra señalización RS232 clásica (niveles ±12 V), ya que dicha señalización requiere el uso de transceptores externos dedicados. En el contexto del proyecto, el requisito denominado RS232TTL se interpreta como la disponibilidad de una interfaz serie UART a nivel TTL, criterio que se encuentra plenamente soportado por el ESP32-P4.

Las interfaces UART del microcontrolador están disponibles para tareas de configuración, servicio y mantenimiento, pudiendo ser expuestas o integradas a nivel de sistema (tarjeta–arnés–contenedor) en caso de ser requerido, sin afectar el funcionamiento actual del PCBA.

Este enfoque es coherente con arquitecturas industriales modernas, evita la incorporación innecesaria de transceptores RS232 de alta amplitud y reduce la complejidad eléctrica y EMC del sistema.

- Conectores M12 y prevención de conexión invertida

Los conectores industriales M12 mencionados en el ítem 65 forman parte del conjunto chasis–arnés–contenedor, y no del PCBA.

El diseño de la tarjeta electrónica define el pinout y la interfaz eléctrica correspondiente, mientras que:

- el tipo de conector M12,

- su codificación,

- el llaveado mecánico,

- y la prevención de conexión invertida

se resuelven a nivel de selección del conector industrial y su integración mecánica en el contenedor, conforme a prácticas industriales habituales y a los requerimientos de protección IP67/IP68 del sistema.

Este criterio será documentado formalmente como parte de la integración del sistema.

- Protección EMC y ESD

El diseño actual incorpora medidas EMC reales y verificables en el esquemático, entre ellas:

- diodos TVS en la entrada de alimentación /Vin,

- diodos TVS bidireccionales en las líneas RS485,

- filtrado capacitivo distribuido,

- separación de dominios de alimentación,

- desacoplos locales en lógica y potencia.

Las recomendaciones relativas a ampliar la protección ESD/EMI (low-C, CMC, resistencias serie, rutas de descarga a chasis) se consideran mejoras incrementales de robustez EMC, a evaluar en función del entorno de instalación, longitudes de cable y resultados de pruebas con hardware físico.

Estas recomendaciones no afectan la conformidad funcional del diseño actual.

- Interfaz USB

El diseño del colimador fijo incorpora un conector USB tipo C integrado en el PCBA, conectado directamente al microcontrolador ESP32-P4, permitiendo programación, flasheo y mantenimiento del firmware.

La interfaz USB se considera un medio de servicio, no un canal operativo permanente.
La protección ESD asociada al USB y la estrategia de referencia de shield a GND/chasis se evaluarán y documentarán como parte del cierre EMC a nivel de sistema.

- Test points, LEDs y serigrafía

El diseño incluye puntos de prueba funcionales para rieles de tensión y señales internas críticas.
La ampliación de test points adicionales (A/B RS485, enable de láser, GND cercano), la rotulación de LEDs y la incorporación de serigrafía institucional se consideran mejoras de mantenibilidad, sin impacto en el funcionamiento ni en la conformidad técnica del diseño actual.

- Ensamble y documentación de fabricación

Los aspectos relativos a:

- ensamble SMT/THT,

- especificación del PCB (material, espesor, acabado, tolerancias),

- y memoria técnica del proceso de fabricación

serán documentados en los archivos de fabricación, BOM y documentación técnica correspondiente, dado que estos elementos no son plenamente verificables únicamente desde los archivos esquemáticos KiCad.

- Estado de pruebas y validación

Se deja constancia de que las pruebas funcionales y los procesos de ajuste y calibración del colimador fijo se encuentran actualmente en ejecución sobre el prototipo físico, en coordinación con el equipo técnico del proveedor en China, como parte del proceso normal de validación previa a la integración final del sistema.

- Conclusión

El diseño del colimador fijo evidencia la arquitectura base requerida y cumple con los requisitos del ítem 65 en lo aplicable a la tarjeta electrónica.

Las observaciones incluidas en las Recomendaciones Técnicas EMC corresponden principalmente a criterios de robustez adicional, documentación y mantenibilidad, los cuales se consideran parte del proceso normal de maduración del diseño y no constituyen impedimento para la continuidad del proyecto ni requieren rediseño del hardware ya fabricado.