Recomendaciones Técnicas EMC

Proyecto: Thermocouple Board v1

Fecha: 2025-10-20

Alcance: Revisión EMC del esquemático (thermocouple_new.kicad_sch) y PCB de 4 capas (thermocouple_new.kicad_pcb). Las observaciones y recomendaciones incluidas en este documento se basan únicamente en el análisis del diseño disponible. No implican validación ni aprobación del circuito, ya que no se han realizado pruebas experimentales, de laboratorio, de hardware ni de software.

Estado: Revisión final consolidada con condiciones reales de operación.

Información inicial del diseño.

El circuito toma datos de una termocupla embebida en una presa mediante un cable largo (>10 m), sin chaqueta, por lo que es propenso a ruido e inducciones. Se alimenta con una batería de plomo-ácido y posee control de carga integrado. Las mediciones se realizan como máximo cada dos horas, permitiendo ventanas de lectura con bajo ruido y consumo. El sistema incluye acondicionamiento de señal con INA333, referencia de precisión ADR4525 (2.5 V), y un ADC ADS1255 de 24 bits. La comunicación principal es RS485 con terminación configurable. El RTC y el puerto USB no se montan.

Consideraciones generales EMC.

- Mantener retornos cortos y continuos en todo el plano de masa.

- Separar dominios analógico y digital, unificándolos en un solo punto cerca del ADC/VREF mediante net-tie o perla de ferrita.

- En la entrada de cableado, prever conexión a chasis mediante RC (1 MΩ // 1–4.7 nF) en un solo punto.

- Minimizar acoplos entre la etapa de potencia y la analógica.

Observaciones principales:

Alta severidad:

- Unión AGND–GND no controlada o ausente. Acción: net-tie o perla (600–1000 Ω @100 MHz) junto al ADC/VREF; opcional R 0–10 Ω // C 100 nF.

- Entrada de termopar vulnerable a ruido y descargas. Acción: incorporar filtro π (R 100–150 Ω + Cdiff 10–22 nF entre líneas + Ccm 1–4.7 nF a AGND), ESD baja-C, ferritas en serie y guard-ring a AGND. Añadir descarga a chasis mediante GDT o spark gap.

- Referencia VREF_2V5 sensible a acoplos. Acción: topología en estrella hacia el ADC, 10 µF + 100 nF junto a ADR4525 y R 10–22 Ω serie hacia el pin VREF del ADC.

Media severidad:

- Lazos de conmutación cercanos al bloque analógico. Acción: compactar CIN/COUT, reducir área SW y mantener la capa GND continua bajo los convertidores.

- RS485 sin polarización ni protección completa. Acción: terminación 120 Ω con jumper, bias 680–1 kΩ, TVS SM712 y choque modo común. Par diferencial de 100–110 Ω y stubs <10 mm.

Baja severidad:

- Cristal con rutas largas y acoplo potencial. Acción: trazas simétricas, cortas y anillo de GND.

- Test points no sistemáticos. Acción: incluir en VREF_2V5, AGND, AVDD_5V0, DVDD_3V3, SYS y SPI del ADC.

- Incorporar logo RSA y texto “Red Sísmica del Austro – Universidad de Cuenca” en serigrafía superior, cuidando separación mínima de 0.3 mm respecto a pads o planos.

Recomendaciones de diseño.

Entrada del termopar:

- Jerarquía de protección: GDT/spark → TVS baja-C → ferritas → R serie 100–150 Ω → Cdiff 10–22 nF → Ccm 1–4.7 nF → INA333.

- Uso de bloque isótérmico y conectores equivalentes para evitar errores térmicos.

- Filtro analógico con fc ≈ 0.5–5 Hz; adicionalmente promediar digitalmente y aplicar oversampling.

- Cable trenzado con malla conectada al chasis mediante C 1–4.7 nF y 1 MΩ de descarga.

Tierras y referencias:

- Mantener AGND como isla bajo INA333, VREF y ADC. Unir a GND con net-tie cerca del ADC.

- Stitching de vías alrededor del bloque analógico y bordes de la placa.

Potencia y lazos de conmutación:

- Deshabilitar cargador/bucks durante la medición (ventana silenciosa 1–5 s).

- Bead + 10 µF + 100 nF en la alimentación del bloque analógico.

- Snubbers en SW y soft-start activo.

- Evitar trazas de SW sobre dominios analógicos.

Stack-up e impedancias:

- L1: señales y componentes, trazas analógicas cortas con referencia inmediata en L2.

- L2: plano GND sólido.

- L3: islas de potencia (AVDD_5V0, DVDD_3V3, SYS).

- L4: señales secundarias y potencia lenta.
Impedancias: RS485 100–110 Ω diff, terminación 120 Ω física en el extremo.

RS485 robusto:

- Terminación 120 Ω con jumper (TERM ON/OFF).

- Bias 680–1 kΩ.

- Protección SM712 y CMC 90–120 Ω @100 MHz.

- Condensador 1 nF de cada línea a chasis y 1 MΩ de descarga.

- Unión GND–Chassis en un punto único.

USB y RTC (no montados):

- Retirar ruteo y componentes innecesarios.

- Mantener footprint DNP por compatibilidad futura.

Checklist de implementación:

- Net-tie AGND–GND junto a ADR4525/ADS1255.

- Cadena de protección completa en el conector TC.

- Guard-ring a AGND y limpieza dieléctrica.

- Ventana de medición sin conmutación.

- Compactar lazos de potencia y evitar SW sobre analógico.

- RS485 con terminación, bias, TVS y CMC.

- USB/RTC DNP.

- Test points y serigrafía de configuración.

- Registrar impedancias objetivo en notas de fabricación.

Conclusiones.
El diseño cumple con los requisitos de operación aislada y baja frecuencia de medición, permitiendo optimizar el filtrado y la inmunidad frente a interferencias. La alimentación por batería y el entorno con cables largos exigen una jerarquía robusta de protección, unión controlada de tierras y segregación de dominios. Con las acciones propuestas se mejora la estabilidad térmica y eléctrica de la lectura del termopar, garantizando precisión y confiabilidad a largo plazo.

Observación principal: optimización de entrada TC, unión de tierras, robustez RS485 y filtrado en entorno de baja frecuencia.