# Recomendaciones técnicas EMC – Piezómetro

Proyecto: Módulo piezómetro con interfaz RS-485, etapa de relé para electroválvula y lectura de sensor de presión.

Archivos revisados: piezometer.kicad_sch, piezometer.kicad_pcb (KiCad 9).
Alcances y supuestos de revisión:

- USB-C y RTC no se utilizarán en la instalación final (mantener como DNP / aislados).

- La tarjeta puede ser último nodo RS-485 ⇒ debe poder habilitarse terminación de 120 Ω en campo.

- Actuación de electroválvula vía relé SPDT; toma de señal desde sensor de presión con INA333 + ADC; referencia de precisión ADR4525.

Aviso: Este documento emite sugerencias de mejora de diseño orientadas a EMC/robustez. No constituye validación funcional ni verificación normativa (no se han realizado pruebas de laboratorio/firmware).

## 1) Comunicaciones RS-485 (SP3485)

Única mejora requerida (según solicitud):

Terminación habilitable por jumper

- Objetivo: Permitir que la placa funcione como último nodo RS-485 solo cuando se habilite en campo la resistencia de 120 Ω.

- Implementación propuesta:

  - Mantener R11 = 120 Ω como DNP por defecto.

  - Añadir un jumper de 2 pines (o solder-bridge de 2 pads) entre la red A/B y R11 para conectar/desconectar la terminación.

  - Serigrafía clara: “RS485 TERM 120 Ω – ON si último nodo” y orientación en la serigrafía del jumper (ON/OFF).

  - Ubicación física: colocar el jumper y R11 junto al conector RS-485 para acortar el lazo y minimizar la inductancia de retorno.

- Notas: No se requieren otras modificaciones (sin bias/failsafe adicionales) a menos que el maestro del bus no provea polarización.

## 2) Potencia y relé para electroválvula

Hallazgos estructurales

- Relé SPDT (K2) y bornera J5 etiquetada “电磁阀 (electroválvula)”; net /LOAD en J5-1 y GND en J5-2.

- Presencia de TVS SMAJ15A (unidireccional) y módulo buck LTM8074 (alimentación primaria), R serie 22 Ω para amortiguamiento local.

Riesgos EMC

- Transientes inductivos por la bobina de la electroválvula y por la conmutación del relé (arco en contactos).

- Irradiación de ruido por lazo /Vin → relé → /LOAD → retorno si el retorno no es compacto.

Sugerencias

- Supresión del transiente de la carga: colocar TVS rápida entre J5-1 (/LOAD) y J5-2 (GND), seleccionada según V de la válvula (p. ej., SMAJ33A para 24 Vdc; SMAJ15A para 12 Vdc). Footprint cerca de J5.

  - Alternativa si polaridad fija: diodo flyback en la válvula (off-board) + RC snubber en contactos del relé (p. ej., 100 Ω + 100 nF, X2 si hay AC).

- Protección en contactos: añadir pads DNP para RC snubber en paralelo al camino conmutado del relé; reduce EMI conducida y alarga vida de contactos.

- Trayecto de potencia: mantener cobre ancho y retorno paralelo al envío de corriente (par de trazas cercano o plano bajo el lazo), con vías de costura cerca del perímetro del lazo.

- Separación: dejar ≥5 mm entre el lazo de potencia/relé y señales sensibles (ADC/INA333/REF), y ≥3 mm del bus RS-485.

- Diodo en la bobina del relé (si no está en el encapsulado): añadir diodo en antiparalelo a la bobina de K2 (o TVS unidireccional) para minimizar dV/dt en la placa.

## 3) Sensor de presión y cadena analógica (INA333 + ADC + ADR4525)

Hallazgos estructurales

- INA333 como amplificador de instrumentación, ADC con señales ADC_SCLK/DIN/DOUT/CS, y referencia ADR4525 presentes.

Riesgos EMC

- Alta impedancia y sensibilidad del front-end; acoplos desde DC-DC y relé.

- Inyección de reloj SPI en el ADC hacia el plano analógico si el retorno no está controlado.

Sugerencias

- Filtrado anti-alias: en salida del INA→ADC, añadir serie 47–100 Ω + C a GND 470 pF–2.2 nF (RC simple) y, si es necesario, C a referencia (topología RC-to-Vref) según datasheet del ADC.

- Filtrado de entrada del sensor: RC diferencial en las líneas del sensor (10–100 Ω por rama + 1–10 nF a referencia) y filtro CM (ferrita en común) si el cable del sensor es largo.

- Planos y retorno:

  - Mantener AGND continuo bajo INA/ADC; DGND bajo lógica/RS-485; unión única cerca del ADC o punto estrella.

  - Guard ring a GND alrededor de nodos de entrada del INA.

- Referencia ADR4525:

  - Mantener C de salida recomendado por fabricante (10 µF + 100 nF próximos) y vía directa a AGND.

  - Alejar trazas conmutadas y el SW node del LTM8074.

- Ruteo del SPI del ADC: mantener SCLK corto, con retorno bajo plano; posible R serie 22–33 Ω en SCLK/DIN para suavizar flancos.

## 4) Alimentación (LTM8074) y distribución de masas

Sugerencias

- Zona de conmutación: minimizar área del nodo SW; colocar CIN/COUT y diodo/inductor pegados, vías múltiples (vía-in-pad si es posible) y teardrops en pads críticos.

- Snubber (opcional, footprint DNP): R-C entre SW y GND si se observa sobre-oscilación.

- Bead de partición: colocar ferrita (impedancia @100 MHz 600–1 kΩ) entre DVDD_3V3 y AVDD_5V0/3V3 (según arquitectura) para desacoplar analógico/digital.

- Desacoples: 100 nF por cada IC a ≤2–3 mm del pin de VDD + bulk local (4.7–22 µF).

- Vías de costura: cada 3–5 mm en el contorno de la PCB y alrededor de conectores/relé/RS-485.

## 5) USB-C y RTC (no utilizados)

Sugerencias

- Marcar como DNP: U-USB, CC resistors, ESD y pull-ups/pull-downs. Evitar que VUSB alimente nada.

- Aislamiento: si quedan rutas largas D+ / D-, dejarlas sin poblar y con test-pads cerca del conector; mantenerlas desconectadas del resto (no actúen como antenas).

- RTC: dejar pads pero sin alimentación ni pull-ups activos; si comparte SPI con el ADC, asegurar pull a nivel inactivo y series 22–33 Ω.

## 6) Conectores y apantallamiento

Sugerencias

- M12 / J1 (si cable apantallado): llevar blindaje a chasis mediante RC 1 nF / 1 MΩ a GND (pad y puente DNP si no hay chasis).

- Entrada de alimentación: TVS unidireccional en /Vin→GND cerca de conector; filtro π opcional (C-FB-C) con bead de 1 A–2 A.

- Etiquetado: serigrafiar polaridades y jumper de terminación; marcar /LOAD y V de válvula (12/24 V).

## 7) Puntos de prueba (TP) y LEDs de estado

Estado en archivos revisados: no se identifican TP dedicados ni LEDs de estado específicos para RS-485/relé/energía en las páginas principales. Si existieran en hojas complementarias o variantes de PCB, mantenerlos; de lo contrario, añadir según se detalla.

### 7.1 Puntos de prueba recomendados

- Alimentación y referencias

  - TP_VIN (entrada), TP_VOUT (salida LTM8074), TP_3V3, TP_5V0 (si aplica), TP_GND (varios, uno por zona).

  - TP_VREF_2V5 (ADR4525), TP_AGND cerca de referencia/ADC.

- RS-485 (cerca de conector/transceptor)

  - TP_A, TP_B (solo sonda de alta impedancia); TP_DE, TP_/RE, TP_TXD (DI), TP_RXD (RO).

- Cadena sensor–INA333–ADC

  - TP_IN+ y TP_IN– (del sensor), TP_INA_OUT, TP_ADC_IN (o par si diferencial), TP_SCLK, TP_MOSI (DIN), TP_MISO (DOUT), TP_/CS.

- Relé y carga

  - TP_COIL+ y TP_COIL–; TP_LOAD (nodo a válvula) y TP_GND próximo.

Buenas prácticas de TP

- Emparejar cada TP de señal con un TP_GND a ≤3 mm para minimizar lazo de la punta de osciloscopio.

- Paso ≥ 100 mil; diámetro 60–80 mil (SMD) o taladro 0.8–1.0 mm (TH) con anillo ≥1.5 mm.

- Colocar en bordes accesibles; etiquetar en serigrafía y en esquemático.

### 7.2 LEDs de estado recomendados

- LED_PWR (encendido): a 3V3, con Rserie 1–4.7 kΩ. DNP si se desea ahorro, pero footprint presente.

- LED_LINK (RS-485 – maestro presente): a GPIO del MCU. Encendido cuando se recibe un frame válido dirigido al nodo en los últimos N segundos (lógica de firmware).

- LED_ACT (RS-485 actividad): parpadeo al Tx/Rx. Preferible control por firmware (GPIO). Opción hardware: buffer desde RO con NPN + RC (100 kΩ/100 nF) para estirar pulsos.

- LED_RELAY: en paralelo a la bobina (vía transistor o desde GPIO que gobierna el relé) para indicar válvula energizada.

Notas: Mantener resistencias de LED cerca del diodo; colocar LEDs visibles en borde. Marcar en serigrafía: PWR, LINK, ACT, RELAY.

## 8) Checklist de layout (acción rápida)

- R11=120 Ω DNP por defecto + jumper habilitable (último nodo).

- Añadir TP: VIN, VOUT, 3V3, VREF_2V5, AGND, A/B, DE, /RE, TXD, RXD, IN±, INA_OUT, ADC_IN, SCLK, MOSI, MISO, /CS, COIL±, LOAD.

- Añadir LEDs: PWR, LINK (maestro), ACT (actividad), RELAY.

- TVS baja C en A/B junto a J2; TVS potencia en J5 (LOAD↔GND).

- Snubber RC en contactos del relé (pads DNP).

- RC anti-alias INA→ADC y RC de entrada del sensor.

- Ferrita de partición AVDD↔DVDD, vías de costura y plano continuo bajo señales.

- Aislar USB/RTC (DNP, sin V alimentando).

## 8) Observaciones puntuales encontradas en los archivos

- R11 = 120 Ω presente entre pines del conector de 3 vías (terminación RS-485).

- TVS SMBJ6.0 (bidireccionales) y SMAJ15A (unidireccional) incluidos en el diseño (verificar ubicación: preferentemente junto a los conectores).

- J5 expone /LOAD y GND (válvula). Recomendado añadir TVS entre esos pines.

- INA333 + ADR4525 + ADC implementados; completar RC sugeridos y partición de masas.

## 9) Próximos pasos sugeridos

- Ajustar esquemático: añadir/etiquetar jumpers DNP (terminación y bias), snubber y TVS en J5.

- Reubicar/confirmar TVS de líneas junto a J2; revisar longitudes/par diferencial A/B.

- Re-rutear entorno INA/ADC siguiendo RC y guard ring.

- Pasada DRC + ERC con reglas EMC (clearances y zonas).

- Prototipo + pruebas:

  - EMI conducida en alimentación con y sin snubber.

  - Robustez RS-485 con bus largo/terminaciones distintas.

  - Inmunidad a transientes de válvula (osciloscopio en /Vin y /LOAD).

Fin del documento
Si deseas, puedo añadir una tabla BOM-EMC con los nuevos DNP/alternativas (códigos de TVS, beads y snubbers sugeridos) o marcar los puntos en capturas del PCB.