# Recomendaciones Técnicas EMC – Piezometer v0.1 (pasada automática)

Nota: Este documento es una revisión técnica de mejora de diseño. No constituye validación funcional ni verificación normativa (no se han realizado ensayos de laboratorio ni de software).

## 1) Información inicial del diseño

Archivos analizados: piezometer.kicad_sch, piezometer.kicad_pcb
Tecnología y capas PCB: 2 capas (F.Cu / B.Cu) con núcleo dieléctrico.
MCU principal: ESP32-P4 (QFN-104).
Periféricos clave:

- ADC delta-sigma 24-bit ADS1255 (IC2) con referencia de precisión ADR4525 2.5V (IC8).

- Amplificador de instrumentación INA333 (U7).

- Transceptor RS-485 mitad dúplex SP3485 (U3).

- Memoria SPI W25Q128.

- Regulación de energía: buck TLV62565 (U2), LDOs LT1764A (IC4/IC5).

- Conectividad/puertos: USB-C (U4), borneras J2/J3/J5 (sensor presión, alimentación/solenoide).

- Protección TVS: SMBJ6.0CAQ (D2, D3) y SMAJ24A / 3SMBJ5918B-TP (D6).

Dominios y tensiones detectadas:

- Analógico: INA333 + ADS1255 (AVDD_5V0, VREF_2V5).

- Digital: ESP32-P4, Flash SPI (DVDD_3V3 / VCC_3V3 / ESP_VDD_HP / ESP_LDO_VO1..VO4).

- I/O externas: RS-485 (J?), USB D+/D−, sensores de presión (J4, etiqueta en chino "压力传感器"), electroválvula (J5, "电磁阀").

- Entradas/Power: /Vin, /V_BAT, VUSB, plano/vertidos para 6V y 3V3; GND con un (1) vertido identificado.

Planos/zones detectadas: vertidos para GND (1), VCC_3V3 (2) y 6V (2).

## 2) Consideraciones generales EMC

- Separación de dominios analógico/digital/potencia para minimizar acoplamientos (ruido conmutado del buck y flancos del ESP32 hacia ADC/INA).

- Impedancias de retorno y continuidad del plano GND por debajo de rutas sensibles (entrada INA, referencia, reloj ADC, USB D+/D−, SPI).

- Trayecto de retorno próximo a cada señal (evitar cortes de GND y vertidos de potencia que obliguen a retornos largos).

- Protección ESD/TVS y filtrado de modo común en líneas externas largas: RS-485, sensor y electroválvula.

- Ubicación/valor de desacoples (cantidad y distancias) en MCU/ADC/INA/LDO/buck; vías de costura alrededor de flancos y perímetros.

## 3) Observaciones principales (pasada automática)

### Alta prioridad

- Plano de masa único y continuo: sólo se detecta 1 zona GND y varios vertidos de 3V3/6V. Los vertidos de potencia pueden fragmentar retornos y crear lazos; priorizar GND sólido en ambas caras y, si se requieren vertidos de potencia, mantenerlos locales y evitando cruzar bajo señales sensibles.

- Cadena analógica (INA333 → ADS1255): no se evidencia, a nivel esquemático, guard-ring / guard-trace ni tierras Kelvin dedicadas para VREF/AGND. Recomendable estrella analógica: referencia/AGND del ADC e INA con retorno dedicado al punto de unión del plano (star-point) y cercanía física a pines.

- Entrada de sensor (J4 – presión): líneas externas largas → riesgo de EMI/ESD. Falta explícita de ESD arrays dedicados de alta velocidad/alta robustez en entradas de señal; agregar TVS/ESD + RC anti-alias por canal (≈100–1kΩ serie + 1–10nF a AGND) y, si el cable es largo, choque de modo común.

- RS-485 (SP3485): no se detecta claramente terminación seleccionable (120 Ω) ni bias fail-safe configurables con jumpers. Sugerir: JP para terminación y pull-up/pull-down al bus; TVS bidireccional baja-cap + CMC en A/B; par diferencial en PCB con 100–120 Ω controlados.

- USB-C / D+/D−: no se ven arrays ESD dedicados para D+/D− ni CMC USB. Si el puerto se expone, añadir ESD <1 pF y CMC; ruteo 90 Ω diff, simétrico, retorno continuo.

- Electroválvula / relé (K2): conmutación inductiva puede inyectar dV/dt y dI/dt. Añadir diodo flyback cercano a la bobina, snubber RC en contactos si hay chisporroteo, y separación física de rutas de potencia respecto a la cadena analógica.

### Media prioridad

- Buck TLV62565 → LDOs LT1764A: verificar loop de alta corriente (entrada-inductor-diodo-switch-Cout) compacto; CIN/COUT con ESR/ESL bajos y vías múltiples. Aislar su campo magnético de la zona ADS1255.

- Relojes (ESP XTAL, ADS1255 CLKIN): mantener keep-outs y retorno ininterrumpido en GND; vías de costura alrededor; evitar pasar pistas de reloj sobre cortes o vertidos de potencia.

- VREF 2.5 V (ADR4525): buffer RC (10–100 Ω + 1–10 µF) dedicado a VREFP; blindaje con anillo a AGND; alejar de conmutación.

- Memoria SPI (W25Q128): acotar longitud y retorno continuo; desacoples muy próximos.

### Baja prioridad

- Montaje a chasis: no se detectan pads/mounts a chasis/PE. Si el equipo va en estructura metálica, proveer puntos de unión a chasis con RC 1 MΩ + 4.7 nF (o 1 nF–10 nF) entre GND-CHASSIS, y opción de 0 Ω para unión directa en campo.

- Serigrafía y diagnósticos: añadir LEDs de estado de alimentación y comunicación si proceden, y TPs en: AVDD, DVDD, VREF, AIN±, RS-485 A/B, D+/D−, /Vin, /V_BAT.

## 4) Recomendaciones de diseño

- Planos: GND en ambas capas lo más continuo posible; rodear bordes con vía-fence (paso 2–3 mm); evitar vertidos de 3V3/6V extensos — usar ancho de pista y islas locales.

- Cadena analógica:

  - Guard-ring conectado a AGND rodeando entradas INA/ADC y la red de ganancia; pistas equilibradas para AIN±; filtrado RC anti-alias por canal.

  - Star-point analógico en la referencia del ADC; retornos Kelvin para shunts/ganancia.

  - VREF: filtrar y blindar; colocar C0G/NP0 cercanos y bulk tantal/electrolítico moderado.

- RS-485: par longitud igualada, distancia entre pistas constante; terminación 120 Ω y bias con jumpers; TVS bidireccional y CMC hacia conector; protección de polaridad y fusible resettable opcional.

- USB: añadir ESD arrays <1 pF; CMC en par; vias anti-stub; referencia de retorno continua; si solo se usa para energía, aislar D+/D− con resistores de 0 Ω no montados.

- Electroválvula/Relé: flyback y/o TVS en bobina; snubber RC en contactos; trazar retornos de potencia lejos de analógico; separación ≥3–5 mm.

- Alimentación: compactar loops del buck; colocar CIN/COUT y L según recomendación del fabricante; vías múltiples para corrientes; LDOs con capacitancias dentro de estabilidad; ferritas de entrada a dominios sensibles.

- Relojes y SPI: mantener cortos y con GND continuo; evitar atravesar cortes; vías de costura alrededor.

- Chasis: prever pads de unión y red RC/0 Ω seleccionable; marcar en serigrafía.

- Pruebas: puntos de prueba críticos, y plan de ensayos de ruido (descargas ESD, EFT en alimentación/RS-485, inyección BC-conducted en 150 kHz–80 MHz).

### 4.1) Ajustes concretos propuestos (2ª pasada)

Contexto confirmado por el usuario (2025-10-17):

- USB-C y RTC: no se poblarán (DNP).

- Sensor de presión: conectado por cable externo.

- RS-485: debe ser configurable (terminación y bias seleccionables).

- Chasis: caja plástica con jaula de Faraday delgada; lo más cercano a tierra disponible es la protección (PE) del sistema eléctrico.

- Indicadores y diagnóstico: se requieren LEDs (encendido, conectado, comunicándose) y pines de verificación (TPs).

#### 4.1.1 USB-C / RTC (no poblados)

- Marcar DNP en conector USB-C, ESD arrays y red CC. Si el conector se mantiene por mecánica, aislar D+/D- (0 Ω DNP) y evitar back-feed a 5 V; masa del shield del conector a CHASSIS mediante RC o spark-gap (ver 4.1.4).

- RTC: dejar footprint para futura revisión pero sin poblar y con islas que no interrumpan el plano GND.

#### 4.1.2 Sensor por cable (entrada analógica)

- En el conector del sensor: ESD de baja fuga por línea a AGND (arrays SOT-23/SC70), choque de modo común (CMC) 50–150 Ω @100 MHz en el par/sensores, y filtro RC anti-alias cerca del INA/ADC: Rserie 100–330 Ω + C a AGND 1–4.7 nF (ajustar a ancho de banda requerido).

- Si el cable porta alimentación del sensor, añadir TVS (SMBJ u otro acorde a tensión) y LC o ferrita serie.

- Guard-ring a AGND alrededor de AIN± e impedancias de entrada; rutas simétricas y cortas hacia INA333/ADS1255.

#### 4.1.3 RS-485 configurable (SP3485)

- Terminación seleccionable: JP_TERM que inserte 120 Ω entre A/B.

- Bias fail-safe seleccionable: JP_BIAS que conecte Rpu 680 Ω a VCC_3V3 hacia A y Rpd 680 Ω a GND desde B (valores típicos para 3.3 V).

- Protección EMC en el conector: TVS bidireccional para bus (p. ej. clase SM712 o equivalente baja-cap), CMC en serie con el par A/B cerca del conector y Rserie 10 Ω de amortiguación pegados al transceptor.

- Ruteo: par diferencial con 100–120 Ω de impedancia, longitudes igualadas, GND continuo debajo y vías anti-stub.

- LEDs: “Conectado” ligado a DE/RE (bus habilitado) y “Comunicándose” a TX/RX (GPIO con latch/monoflop si se desea parpadeo visible).

#### 4.1.4 Unión a chasis / jaula de Faraday (plástico)

- Proveer polígono CHASSIS y pads de fijación; conectar la jaula a PE del sistema en un único punto (fuera o dentro, según diseño mecánico).

- Entre GND (PCB) y CHASSIS: red RC 1 MΩ // 4.7 nF (≥2 kV) y opción de 0 Ω (jumper) para ensayos A/B.

- Añadir spark-gaps (separación 0.5–1 mm) desde shields/marcos metálicos de conectores a CHASSIS para derivar ESD.

- Colocar vía-fence (costura) cada 2–3 mm en perímetro y alrededor de conectores.

#### 4.1.5 Potencia / electroválvula

- Ubicar diodo flyback junto a la bobina (si externa, contemplar TVS en el conector). Para 12 V, TVS de 24–36 V según transitorios.

- Separar físicamente y en retornos las corrientes de la electroválvula del dominio analógico; lazo de conmutación compacto.

#### 4.1.6 Desacoples y referencia

- ESP32/Flash/LDO/ADC: un 100 nF por pin de alimentación a <2 mm + bulk 4.7–10 µF por dominio; múltiples vías a plano.

- ADR4525 → VREF: R 10–47 Ω serie + C 1–10 µF (tantal/cerámico X7R) + C0G 100 nF pegado al pin; trazar lejos de conmutación.

#### 4.1.7 LEDs y puntos de prueba

- LEDs:

  - PWR (encendido) desde 3V3 con R 1–2 kΩ.

  - LINK (bus habilitado) desde DE/RE vía R 1–2 kΩ.

  - ACT (tráfico) desde TX/RX o GPIO con lógica adecuada.

- TPs: AVDD_5V0, DVDD_3V3, VREF_2V5, AIN+, AIN-, RS485_A, RS485_B, /Vin, /V_BAT, 6V, GND, CLK_ADC, SCLK/MOSI/MISO/CS, EN buck, BOOT/RESET; sérigrafía clara.

## 5) Solicitudes de información (para 2ª pasada)

- ¿El USB-C será solo energía o también datos? (define ESD/CMC y control de impedancia).

- ¿Longitudes de cable y tipo de sensor de presión (salida mV/V, 4–20 mA, puente)? ¿Se requiere aislamiento galvánico?

- ¿El bus RS-485 necesita terminación/bias seleccionable? ¿Preferencia por jumpers o pads de soldadura?

- ¿Existirá chasis metálico disponible para aterrizar? ¿Puntos de fijación metálicos en PCB?

- Alimentación nominal (/Vin, /V_BAT, 6V): rangos, transitorios esperados, y polarity protection requerida.

- Requerimientos de LEDs/puntos de prueba y cualquier interfaz no poblada (p.ej., USB, RTC, etc.).

➡ Respuestas del usuario (2025-10-17):

- USB y RTC: no se poblarán.

- Sensor de presión: por cable.

- RS-485: configurable (terminación/bias).

- Tierra/chasis: caja plástica con jaula; la referencia de tierra disponible es la protección (PE) del sistema eléctrico.

- Indicadores/diagnóstico: LEDs (encendido, conectado, comunicándose) y TPs requeridos.

## 6) Conclusiones

El diseño integra una cadena analógica de alta resolución (INA333 + ADS1255) junto a un MCU de alta actividad (ESP32-P4) y potencia conmutada. La mitigación principal pasa por: plano GND continuo en 2 capas, blindaje local de la cadena analógica, protección/filtrado en interfaces externas (especialmente RS-485 y USB), y control de retornos/loops de potencia. Con las aclaraciones solicitadas, se emitirá una segunda pasada de recomendaciones con ajustes de layout, valores y ubicaciones específicas.

## 7) Registro interno de revisión

- Fecha: 2025-10-17

- Módulo: Piezometer

- Observación principal: Consolidar plano GND y aislar cadena analógica frente a conmutación y puertos externos.

- Estado: Pasada automática

- Revisor técnico: Revisor EMC KiCad