RESPUESTA TÉCNICA DEL CONTRATISTA

Proyecto: Colimador móvil – Ítem 64

Proyecto: Sistema RSA – Colimadores

Ítem: 64 – Colimador móvil

Objeto: Respuesta técnica a Nota Técnica EM1 (Versión 2)

Fecha: 06/01/2026

## ANTECEDENTES

En atención a la Nota Técnica EM1 – Versión 2 correspondiente al colimador móvil (ítem 64), el contratista presenta la presente Respuesta Técnica con el objetivo de aclarar, sustentar y contextualizar las decisiones de diseño adoptadas en el PCBA, así como su alcance real dentro del conjunto tarjeta–arnés–actuador–contenedor.

La presente respuesta se fundamenta en:

- el esquemático y diseño de PCB efectivamente implementados;

- el análisis funcional del diseño electrónico;

- el criterio de separación deliberada entre electrónica de control y elementos de potencia/movimiento;

- el estado actual de pruebas sobre prototipo físico.

## ALCANCE DE LA REVISIÓN

Esta respuesta técnica aborda los siguientes aspectos observados en la Nota Técnica EM1:

- arquitectura eléctrica y funcional del PCBA;

- accionamiento del actuador lineal y justificación de su separación del PCBA;

- realimentación de posición (encoder) y su integración a nivel de sistema;

- interfaces de comunicación (USB y RS485);

- protección EMC/ESD;

- estado de pruebas y validación del prototipo.

## ARQUITECTURA GENERAL DEL DISEÑO

El diseño electrónico del colimador móvil se basa en una arquitectura de control distribuida, donde la tarjeta electrónica cumple funciones de:

- control lógico central;

- generación de señales de mando (PUL, DIR, ENA);

- adquisición de señales de realimentación (encoder, finales de carrera);

- gestión de comunicaciones y servicio.

El PCBA utiliza un microcontrolador ESP32-P4, de grado industrial, el cual integra de forma nativa:

- múltiples interfaces UART (TTL),

- USB 2.0 device,

- GPIOs de alta velocidad,

- temporizadores adecuados para control de movimiento.

La tarjeta es un PCB de 4 capas, con:

- una capa dedicada a GND continuo,

- una capa dedicada a VCC (5 V),

- dos capas de señal, lo cual mejora el retorno de corriente, reduce EMI y favorece la integridad de señal

## ACCIONAMIENTO DEL ACTUADOR LINEAL

Tal como se indica en la Nota Técnica, el PCBA no integra la etapa de potencia del motor a pasos. Esta decisión es intencional y técnicamente justificada.

Justificación técnica de la separación driver–motor–PCBA

El diseño separa físicamente:

- electrónica de control (PCBA),

- driver de potencia del motor,

- motor a pasos y actuador lineal.

Este enfoque se adopta por las siguientes razones técnicas:

- reducción de ruido electromagnético (EMI) en la electrónica de control;

- aislamiento térmico entre potencia y lógica;

- flexibilidad para seleccionar drivers industriales certificados;

- facilidad de mantenimiento y reemplazo en campo;

- compatibilidad con actuadores y drivers comerciales industriales.

El PCBA genera exclusivamente señales PUL, DIR y ENA, estándar en control de motores a pasos, permitiendo compatibilidad con múltiples drivers industriales externos.

La definición final del driver y del motor forma parte de la integración electromecánica del sistema y se encuentra actualmente en fase de validación con el proveedor, lo cual será documentado formalmente una vez cerrado el conjunto.

## REALIMENTACIÓN DE POSICIÓN (ENCODER)

El esquemático del colimador móvil sí contempla entradas dedicadas para encoder y finales de carrera, las cuales se encuentran eléctricamente cerradas.

El diseño admite señales de encoder a nivel lógico compatibles con el microcontrolador, permitiendo:

- conteo de pulsos,

- determinación de sentido,

- sincronización con el control del actuador.

La definición específica del tipo de encoder (lineal o rotativo), su resolución, interfaz eléctrica y montaje mecánico se ha dejado a nivel de integración del actuador, por las siguientes razones:

- el encoder está directamente asociado al actuador seleccionado;

- la resolución depende del paso mecánico final requerido;

- el montaje mecánico no forma parte del PCBA.

Este enfoque es coherente con arquitecturas industriales donde la tarjeta de control permanece genérica y el sistema de medición se define a nivel de subsistema mecánico.

## INTERFAZ PMT Y SENSOR ÓPTICO

El diseño del colimador móvil incorpora una interfaz PMT dedicada, compatible con el Hamamatsu H10722, conforme a la documentación técnica del fabricante.

La interfaz PMT incluye:

- adaptación eléctrica específica;

- filtrado local;

- acondicionamiento de señal.

Esta interfaz se encuentra integrada en el PCBA, y su conexión hacia el sensor se realiza mediante cableado externo, lo cual será tratado con criterios EMC a nivel de sistema.

## COMUNICACIONES Y PUESTA EN SERVICIO

7.1 Interfaz USB

El PCBA incorpora un conector USB Tipo-C, conectado directamente al ESP32-P4, el cual integra de forma nativa el controlador USB.

Esta interfaz permite:

- programación inicial,

- flasheo de firmware,

- mantenimiento y depuración.

Se aclara que el USB no es un canal operativo permanente, sino un medio de servicio, conforme a la Nota Aclaratoria.

La presencia de pulsadores BOOT y RESET garantiza un mecanismo claro, reproducible y seguro de programación.

7.2 Interfaz RS485

La comunicación RS485 se encuentra implementada mediante transceptor dedicado.

La estrategia de terminación y polarización del bus se gestiona a nivel de sistema, considerando la topología final del bus y el nodo maestro, criterio habitual en arquitecturas RS485 industriales.

Este aspecto será documentado formalmente en la descripción del sistema completo.

## PROTECCIÓN EMC Y ESD

El diseño actual incorpora medidas EMC reales y verificables, entre ellas:

- planos dedicados de GND y VCC;

- separación de dominios de señal y potencia;

- filtrado capacitivo distribuido;

- protección ESD parcial en interfaces externas;

- rutas de retorno controladas.

Las observaciones relativas a ampliación de protección EMC (CMC, ESD low-C adicional, estrategias de descarga a chasis) se consideran mejoras incrementales, a cerrar una vez definida la configuración final de cableado, actuador y contenedor.

## SERIGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN VISUAL

Se deja constancia de que las serigrafías institucionales, identificadores y marcados se encuentran implementados en la capa bottom del PCB, siendo visibles en el modelo 3D de la tarjeta.

## ESTADO DE PRUEBAS Y VALIDACIÓN

Las pruebas funcionales del colimador móvil se encuentran en ejecución sobre el prototipo físico, en coordinación con el proveedor.

Actualmente se están validando:

- lógica de control;

- interfaces de comunicación;

- integración con actuador y sensores externos.

Las definiciones finales de driver, motor y encoder se están utilizando en pruebas y serán documentadas formalmente una vez consolidadas.

## CONCLUSIÓN TÉCNICA

El diseño del colimador móvil presenta:

- cierre eléctrico completo del PCBA;

- arquitectura coherente con el ítem 64;

- separación intencional y justificada entre control y potencia;

- compatibilidad con actuadores, drivers y encoders industriales;

- base adecuada para cierre EMC a nivel de sistema.

Las observaciones de la Nota Técnica EM1 corresponden principalmente a definiciones de integración electromecánica y cierre EMC del sistema completo, y no constituyen incumplimientos funcionales del diseño electrónico.

Estas definiciones forman parte del proceso normal de maduración del diseño y se encuentran en curso de validación.