NOTA TÉCNICA – RESPUESTA DEL CONTRATISTA

Elongómetro (Ítem correspondiente)

Proyecto: Sistema RSA – Instrumentación
Ítem: Elongómetro
Objeto: Respuesta técnica a Nota Técnica EM1 (Versión 2)
Fecha: 07/01/2026

1. ANTECEDENTES

En atención a la Nota Técnica EM1 (Versión 2) emitida por el equipo revisor, el contratista presenta la presente Nota Técnica de Respuesta, con el objetivo de:

- aclarar el alcance real del diseño electrónico del elongómetro (PCBA),

- sustentar técnicamente que el diseño cumple con las Especificaciones Técnicas contractuales en lo aplicable a la tarjeta electrónica,

- diferenciar de forma explícita los aspectos que corresponden al PCBA de aquellos que se resuelven a nivel de elemento mecánico, ensayos experimentales y sistema completo (tarjeta–sensor–arnés–contenedor).

La presente respuesta se fundamenta en el esquemático implementado, el diseño de PCB entregado y el estado real del desarrollo del prototipo físico.

2. ALCANCE DE LA RESPUESTA

Esta Nota Técnica aborda específicamente:

- arquitectura eléctrica del elongómetro;

- interfaz de sensado basada en galgas extensométricas;

- acondicionamiento analógico y adquisición;

- comunicaciones y conectividad;

- criterios EMC aplicables al PCBA;

- justificación técnica de los aspectos pendientes que dependen de ensayos mecánicos y validación experimental.

No se incluye en este alcance la caracterización metrológica final del elemento mecánico, la cual forma parte de la fase de validación física.

3. ARQUITECTURA GENERAL DEL DISEÑO

El diseño del elongómetro presenta una arquitectura coherente con aplicaciones de medición de deformación de alta sensibilidad, integrando:

- acondicionamiento analógico diferencial para galgas extensométricas;

- conversión analógica–digital de alta resolución;

- microcontrolador para adquisición, procesamiento y comunicación;

- comunicación digital con la unidad de gestión del sistema;

- alimentación y referencias separadas para dominios analógico y digital.

El PCBA ha sido diseñado priorizando estabilidad, bajo ruido y robustez EMC, conforme a prácticas habituales en instrumentación de precisión.

4. UNIDAD DE SENSADO Y ACONDICIONAMIENTO ANALÓGICO

4.1 Galgas extensométricas y puente de medición

El diseño electrónico del elongómetro contempla la interfaz para galgas extensométricas, con acondicionamiento diferencial adecuado para señales de muy baja amplitud.

Se aclara que:

- el tipo de puente extensométrico (¼, ½ o puente completo),

- los valores definitivos de resistencias de precisión,

- y la configuración mecánica final del elemento sensible,

dependen directamente del diseño mecánico del elongómetro y de los resultados de los ensayos experimentales, los cuales no pueden determinarse únicamente desde el esquemático electrónico.

El PCBA ha sido diseñado para soportar dichas configuraciones, manteniendo flexibilidad y compatibilidad con el puente definitivo seleccionado tras la validación mecánica.

4.2 Relación carga – deformación – señal eléctrica

La relación entre:

- carga aplicada,

- deformación del elemento mecánico,

- y señal eléctrica entregada por el puente,

es un parámetro intrínsecamente experimental, que debe ser determinado mediante ensayos carga–deformación con prototipo físico.

Por tanto, la ausencia de esta curva en la documentación electrónica no constituye un incumplimiento del diseño, sino que corresponde a una etapa posterior de validación metrológica, conforme a prácticas estándar en instrumentación estructural.

5. CONVERSIÓN A/D Y CONTROL

El sistema de adquisición integra conversión analógica–digital de alta resolución, adecuada para señales de deformación de baja amplitud, con control y lectura gestionados por el microcontrolador.

La arquitectura garantiza:

- muestreo estable,

- rechazo de ruido,

- y capacidad de integración con el sistema de adquisición central del proyecto.

La validación del ENOB efectivo y del piso de ruido se realizará como parte de los ensayos con hardware físico.

6. COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD

La comunicación del elongómetro con la unidad de gestión se realiza mediante interfaces digitales industriales, de acuerdo con la arquitectura del sistema RSA.

Los conectores industriales de campo (M12), el arnés y la protección ambiental forman parte del conjunto contenedor–arnés, no del PCBA, criterio ya establecido en otros módulos del sistema.

Este enfoque permite:

- mayor flexibilidad mecánica,

- cumplimiento de requisitos IP,

- y una mejor gestión EMC a nivel de sistema.

7. CONSIDERACIONES EMC

El diseño del PCBA incorpora criterios EMC verificables, tales como:

- entradas diferenciales,

- filtrado y desacoplo adecuados,

- separación de dominios analógico y digital,

- rutas de retorno controladas.

Las observaciones relacionadas con:

- implementación física de conectores M12,

- terminación y polarización RS485,

- protección ESD de campo,

corresponden al cierre EMC del sistema completo, el cual solo puede realizarse tras definir el cableado real, el contenedor y las condiciones de instalación.

Estas observaciones se consideran mejoras de integración, no incumplimientos del diseño electrónico.

8. ESTADO DE PRUEBAS Y VALIDACIÓN EXPERIMENTAL

Se deja constancia de que las pruebas funcionales, ensayos mecánicos y procesos de validación del elongómetro se encuentran actualmente en ejecución sobre prototipos físicos, en coordinación con el equipo técnico del fabricante en China.

Estas pruebas incluyen:

- ensayos carga–deformación,

- evaluación de linealidad, histéresis y repetibilidad,

- verificación del comportamiento térmico,

- validación conjunta del elemento mecánico y la electrónica.

Conforme a prácticas industriales, la validación definitiva del desempeño del elongómetro solo puede realizarse con hardware físico y elemento mecánico definitivo.
Los resultados de estas pruebas serán documentados como parte de la fase de integración y validación final del sistema.

9. CONCLUSIÓN TÉCNICA

De la revisión técnica realizada se concluye que:

- El diseño electrónico del elongómetro cumple con las Especificaciones Técnicas contractuales en lo aplicable al PCBA.

- Las observaciones señaladas en la Nota Técnica EM1 corresponden mayoritariamente a:

  - aspectos experimentales y metrológicos,

  - definiciones propias del elemento mecánico,

  - y criterios de integración del sistema completo.

- No se evidencia incumplimiento funcional del diseño electrónico.

- Las observaciones forman parte del proceso normal de maduración técnica, validación experimental e integración del sistema.

En consecuencia, el elongómetro se considera técnicamente conforme en su alcance contractual, y apto para continuar con las fases de integración, pruebas y validación final del sistema RSA.