RESPUESTA A RECOMENDACIONES TÉCNICAS EMC – CONTRATISTA

Módulo Elongómetro (Ítem 30)

Proyecto: Sistema RSA – Módulo Elongómetro
Ítem contractual: 30 – Elongómetro
Objeto: Respuesta del contratista a Recomendaciones Técnicas EMC
Fecha: 06/01/2026

## CONSIDERACIONES GENERALES

El contratista acusa recibo del documento “Recomendaciones Técnicas EMC – Módulo Elongómetro (Ítem 30)” y agradece el análisis técnico realizado sobre el esquemático y PCB del módulo.

Se deja constancia de que las recomendaciones emitidas:

- no constituyen observaciones de incumplimiento funcional,

- no implican invalidación del diseño del PCBA,

- y corresponden a criterios de robustez EMC, conectividad industrial, mantenibilidad y cierre documental, tal como se indica expresamente en el propio documento.

La presente respuesta se emite considerando:

- el alcance contractual del PCBA, como parte del conjunto tarjeta–arnés–sensor–contenedor;

- el estado real del diseño implementado;

- y que la validación EMC integral solo puede cerrarse a nivel de sistema completo, con hardware físico, cableado real y configuración final de campo.

## ARQUITECTURA GENERAL DEL MÓDULO ELONGÓMETRO

El diseño del módulo elongómetro presenta una arquitectura coherente con el ítem 30, basada en:

- microcontrolador ESP32-P4 con memoria SPI Flash externa;

- adquisición analógica de alta resolución mediante ADC ADS1256 (24 bits);

- acondicionamiento analógico con amplificadores de instrumentación INA333, adecuados para señales de muy bajo nivel;

- comunicación industrial RS485 mediante transceptor SP3485;

- interfaz USB Tipo-C conectada al USB nativo del ESP32-P4 para programación y servicio;

- separación de dominios analógico y digital, con acoplamiento controlado mediante ferrita;

- protecciones básicas en la entrada de alimentación.

Esta arquitectura cumple los requisitos funcionales del ítem 30 en lo aplicable al PCBA del elongómetro.

## CONECTIVIDAD INDUSTRIAL (M12)

Observación del revisor:
No se evidencian conectores M12; se observan borneras tipo Phoenix.

Respuesta del contratista:
Los conectores M12 especificados contractualmente corresponden al nivel de campo (contenedor) y forman parte del conjunto contenedor–arnés–conector, no del PCBA.

El diseño del PCBA define:

- el pinout,

- los niveles eléctricos,

- y la interfaz funcional,

mientras que la selección del conector industrial M12, su codificación y su implementación mecánica se resuelven a nivel de integración del sistema, conforme a prácticas industriales y requisitos IP del contenedor.

Conclusión:
La observación no constituye incumplimiento del PCBA. La conectividad M12 será documentada y evidenciada en la documentación de integración del sistema completo.

## RS485 – TERMINACIÓN Y POLARIZACIÓN (BIAS)

Observación del revisor:
No se evidencia terminación de 120 Ω ni red de polarización configurable.

Respuesta del contratista:
El diseño implementa el transceptor RS485 SP3485 conforme a la arquitectura prevista del sistema.

La estrategia adoptada es:

- terminación y polarización del bus RS485 gestionadas a nivel de sistema, en el nodo maestro o en los extremos del segmento,

- evitando sobrepolarización distribuida y mejorando el comportamiento EMC del bus.

Este enfoque es habitual en arquitecturas RS485 industriales con topología definida y será documentado formalmente en la descripción del sistema.

Las recomendaciones de incorporar terminación y bias seleccionables en el PCBA se consideran mejoras de robustez, a evaluar según el escenario final de instalación.

Conclusión:
No se trata de una omisión funcional. La definición de terminación/bias se cerrará documentalmente a nivel de sistema.

## PROTECCIÓN ESD EN USB

Observación del revisor:
No se evidencia protección ESD dedicada en D+/D− del USB.

Respuesta del contratista:
La interfaz USB Tipo-C del elongómetro se concibe como interfaz de servicio (programación, flasheo y diagnóstico), no como puerto operativo permanente de campo.

Las recomendaciones de:

- ESD de baja capacitancia en D+/D−,

- y estrategia de descarga controlada a GND/chasis,

se consideran mejoras EMC incrementales, a implementar y validar en función de la exposición real del conector en el contenedor final.

Conclusión:
La observación no invalida el diseño actual y será atendida en el cierre EMC del sistema completo.

## PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO (USB + BOOT)

Observación del revisor:
Se requiere confirmar estrategia de flasheo por USB.

Respuesta del contratista:
El diseño incorpora:

- conector USB Tipo-C conectado al USB nativo del ESP32-P4,

- pulsadores dedicados de RESET y BOOT.

Esto proporciona un mecanismo claro, reproducible y seguro de programación y recuperación del firmware.

La secuencia de flasheo y el uso del pin de BOOT serán documentados explícitamente como parte de la documentación de puesta en servicio.

## LEDS INDICADORES

Observación del revisor:
LEDs no definidos funcionalmente.

Respuesta del contratista:
El diseño sí incorpora LEDs, destinados a:

- indicación de alimentación,

- señalización controlada por firmware (estado/diagnóstico).

La recomendación de formalizar LEDs mínimos (POWER, STATUS/COMM) se considera una mejora de mantenibilidad, sin impacto funcional.

La función de cada LED será documentada y rotulada en la memoria técnica.

## TEST POINTS Y ROTULADO

Observación del revisor:
Puntos de prueba y rotulado insuficientes.

Respuesta del contratista:
El diseño contempla puntos de prueba funcionales; no obstante, se acepta la recomendación de:

- incorporar TP_GND y TP_AGND claramente identificados,

- mejorar el rotulado de señales y conectores.

Estas acciones se consideran mejoras de diagnóstico y mantenimiento, sin requerir rediseño de la arquitectura base.

## ESTADO DE PRUEBAS Y VALIDACIÓN

Se deja constancia de que:

- las pruebas funcionales, ajustes y validaciones del elongómetro se encuentran actualmente en ejecución,

- realizadas sobre hardware físico en China, en coordinación con el equipo técnico del proveedor,

- incluyendo ensayos de funcionamiento, estabilidad y verificación de adquisición.

Los resultados de estas pruebas servirán para cerrar los aspectos EMC y documentales señalados.

## CONCLUSIÓN

El diseño del módulo elongómetro presenta una base electrónica sólida y coherente con el ítem 30, adecuada para medición de alta resolución.

Las observaciones incluidas en las Recomendaciones Técnicas EMC corresponden principalmente a:

- robustez EMC adicional para entorno de campo,

- definición documental del sistema completo,

- mejoras de mantenibilidad y diagnóstico.

Estas observaciones no constituyen incumplimientos funcionales, ni requieren rediseño del hardware ya implementado, y serán cerradas mediante:

- documentación de integración,

- definición de conectividad industrial a nivel de contenedor,

- y validación con hardware físico del sistema completo.

En consecuencia, el módulo elongómetro se considera técnicamente conforme en su alcance contractual y apto para continuar con las fases de integración, pruebas y validación del sistema RSA.