Recomendaciones Técnicas EMC

Proyecto: Colimador móvil

Fecha: 17-oct-2025

Alcance: Evaluación de compatibilidad electromagnética del módulo de control para colimador móvil. Las observaciones y recomendaciones incluidas en este documento se basan únicamente en el análisis del diseño disponible. No implican validación ni aprobación del circuito, ya que no se han realizado pruebas experimentales, de laboratorio, de hardware ni de software.

Estado: Revisión consolidada y lista para validación de fabricación.

Información inicial del diseño.

El circuito controla un colimador móvil con comunicación RS-485, un motor de pasos para accionar un actuador lineal, encoder óptico A/B y dos fines de carrera, junto con un sistema de medición óptica mediante fototransistor y conversión ADC de alta resolución (ADS1262). La arquitectura está basada en un ESP32-P4, transceptor SP3485, amplificador operacional OPA197 y ADC ADS1262. La alimentación nominal es de 12 V con chasis metálico disponible para aterrarse.

Consideraciones generales EMC.

Se mantienen dominios diferenciados entre señales digitales, analógicas y de potencia. El plano L2 debe ser un GND continuo, con stitching vias en el perímetro y en conectores. Los retornos se controlan por planos dedicados, evitando lazos abiertos. Las señales externas (RS-485, motor, encoder, fototransistor) se filtran y protegen ante ESD/EFT. La referencia de chasis se une a GND mediante red RC (1 MΩ // 1 nF) para drenar corrientes de modo común.

Observaciones principales:

Alta severidad:

- Falta de terminación y bias configurables en RS-485, riesgo de reflexiones y modo común elevado.

- Entradas analógicas del ADS1262 expuestas a ruido digital; se requiere moat y guard-ring para aislamiento.

- Ausencia de protección ESD en el conector del fototransistor.

Media severidad:

- Falta de RC anti-alias en entradas ADC.

- Falta de RC en salidas optoaisladas del encoder y fines de carrera.

- No se especifican pull-ups definidos en entradas MCU de señales discretas.

Baja severidad:

- Limpieza pendiente de serigrafía para módulos no montados (USB, RTC).

- Vías de costura insuficientes en borde y zona de conectores.

- Incorporar logo RSA y texto “Red Sísmica del Austro – Universidad de Cuenca” en serigrafía superior, cuidando separación mínima de 0.3 mm respecto a pads o planos.

Recomendaciones de diseño.

RS-485:

  - Implementar terminación 120 Ω ±1 % entre A/B y resistencias de bias 680 Ω a Vcc y GND, con jumpers independientes (END/MID).

  - Añadir TVS SM712 junto al conector, retorno corto a chasis.

  - Considerar filtro CMC 100–120 Ω @ 100 MHz para cables largos.

Cadena analógica:

  - Añadir guard-ring 360° en entradas OPA197-ADS1262 y moat de AGND aislado con punto estrella.

  - Incorporar RC anti-alias (R = 49–100 Ω, C = 1–4.7 nF) por canal.

  - Filtrar VREF con red π y desacoplar con 100 nF + 1–4.7 µF a menos de 2 mm.

Fototransistor:

- Añadir ESD de baja capacitancia (ESD9B5) a GND en líneas de señal.

- Conectar malla de cable a chasis en un solo extremo.

Encoder y fines de carrera:

  - Añadir pull-ups de 4.7–10 kΩ a VIO de la MCU.

  - Implementar RC (R = 1–4.7 kΩ, C = 100–470 pF) por canal para limpieza.

  - Mantener trazas cortas y stitching perimetral.

Alimentación 12 V:

  - TVS SMBJ24A entre +12 V y GND.

  - Protección de polaridad mediante MOSFET P o Schottky.

  - Filtro LC (L = 2.2–10 µH, CIN = 10–47 µF + FB).

  - LDO o filtro π dedicado para ADC.

Puesta a chasis y planos:

  - Conectar GND-chasis con RC (1 MΩ // 1 nF) y opción 0 Ω.

  - Añadir cortina de stitching vias cada 5–10 mm.

  - Mantener L2 como GND continuo sin fracturas.

Checklist de implementación:

- RS-485 con Rterm 120 Ω y bias 680 Ω/680 Ω, jumpers etiquetados END/MID.

- TVS SM712 y SMBJ24A instalados junto a conectores.

- ESD baja C en fototransistor; malla del cable a chasis.

- Guard-ring y moat analógico implementados.

- RC anti-alias en ADC; RC y pull-ups en señales optoaisladas.

- LDO/filtro separado para dominio analógico.

- Stitching vias en perímetro y conectores.

- Limpieza de serigrafía (USB, RTC DNP).

Conclusiones.
El diseño cumple las condiciones estructurales necesarias para robustez EMC. Con las correcciones indicadas, el colimador móvil será inmune a perturbaciones comunes del entorno (ESD, EFT, acoplos diferenciales) y mantendrá integridad en la adquisición analógica. El uso de chasis metálico y 12 V nominal estabiliza el sistema y permite una puesta a tierra efectiva. El siguiente paso será la validación física del ruteo y medición de continuidad del plano de masa.

Observación principal:

Incorporar terminación conmutada y bias en RS-485, protección ESD en fototransistor y guard-ring en la cadena analógica para consolidar la inmunidad EMC del conjunto.