# Recomendaciones Técnicas – Tarjeta de Colimador Móvil

## 1. Alcance

El presente documento contiene observaciones y recomendaciones derivadas del análisis del esquemático y del PCB de la tarjeta denominada colimador móvil, cuyo propósito es controlar un actuador lineal con motor a pasos, sensar su posición mediante encoder y detectar la alineación de un haz láser mediante un fototransistor conectado a un ADC.
Las etapas de RTC y USB no forman parte de esta revisión, por no ser utilizadas en el sistema actual.

## 2. Observaciones técnicas

### 2.1. Interfaz RS-485

- Presencia confirmada de transceptor RS-485 en la tarjeta.

- Se confirma que la tarjeta puede ubicarse como nodo final en el bus RS-485. Por ello, debe contemplarse una única opción de conexión de la resistencia de terminación de 120 Ω, solo cuando el módulo se instale como último nodo del bus.

- La activación de la terminación debe realizarse mediante jumpers configurables, claramente rotulados en la serigrafía (por ejemplo: JP1 – RS485 TERM ON/OFF).

- El diseño debe incluir el pad y jumper de selección, evitando la conexión fija de la resistencia.

### 2.2. Control de motor a pasos

- Se identifican numerosas referencias a señales STEP, DIR y EN, lo que confirma el uso de un driver para motor a pasos.

- Las rutas de control (STEP, DIR, EN) deben incluir resistencias serie (22–47 Ω) para limitar transitorios y reflexiones en la conmutación.

- El driver requiere capacitores de desacoplo ubicados lo más cerca posible de los pines de alimentación y tierra.

- Es recomendable verificar que las fases del motor estén rutadas en pares próximos y con retorno directo al plano de potencia.

### 2.3. Entradas de encoder

- Se observan señales /EA y /EB, correspondientes a los canales A y B de un encoder incremental, y entradas /SW_A y /SW_B para finales de carrera o posición cero.

- Las entradas deben incluir filtros RC de entrada (R ≈ 100 Ω, C ≈ 100 pF) y pull-ups a 3.3 V, especialmente si el encoder es de colector abierto.

- Se recomienda ubicar TVS de baja capacitancia (por ejemplo ESD5V o PESD3V3) en estas líneas si el encoder se conecta por cable externo.

- Mantener las trazas de EA/EB cortas, paralelas y con plano de retorno continuo, evitando su paso cerca de las fases del motor.

### 2.4. Etapa de sensado óptico (ADC + fototransistor)

- Se detectan múltiples señales /ADC_AINx, /ADC_CS, /ADC_SCLK, /ADC_DOUT, /ADC_DIN, /ADC_START, /AD_VREF, lo que confirma la presencia de un ADC externo.

- La entrada asociada al fototransistor debe incluir:

  - Resistencia de carga o transimpedancia según topología del sensor.

  - Filtro RC antialias (1 kΩ–4.7 kΩ + 1 nF–10 nF) antes del pin ADC.

  - Protección ESD de baja capacitancia si el sensor está remoto.

- La referencia de tensión AD_VREF / 5V_AN debe poseer capacitores de 100 nF y 1 µF muy próximos al pin de referencia y plano de tierra analógica.

- Confirmar que el dominio analógico 5V_AN esté aislado del digital, con único punto de unión a GND cerca del ADC.

### 2.5. Planos de masa y distribución de potencia

- Existen zonas identificadas como GND, AGND, 5V_AN, VCC_3V3, VCC_1V8, y 12 V.

- Se recomienda:

  - Mantener continuidad del plano de masa bajo señales de control (STEP, DIR, EA, EB, ADC).

  - Implementar vías de cosido alrededor de los perímetros de las zonas de potencia y cerca de los cambios de capa.

  - Asegurar que las corrientes de conmutación del motor no circulen bajo el dominio analógico.

### 2.6. Protección, diagnóstico y visibilidad (TPs/LEDs)

- Puntos de prueba (TPs): No se identifican TPs dedicados en el esquemático (conteo automático = 0). Se recomienda añadir TPs en:

  - Señales de control del motor: STEP, DIR, EN.

  - Encoder y límites: EA, EB, SW_A, SW_B.

  - Cadena analógica (láser): ADC_IN (canales usados), AD_VREF/5V_AN, AGND cercano.

  - RS-485: A, B (a través de resistores altos para sonda o pads etiquetados), y GND de referencia.

  - Alimentaciones: 12V/5V/3V3 y GND, ubicados al inicio de cada dominio.

- LEDs de estado: Se detecta 1 LED en el diseño; no obstante, para operación y mantenimiento se recomiendan:

  - PWR: encendido de la tarjeta.

  - RS-485 LINK: presencia de bias/terminación y transceptor habilitado.

  - RS-485 ACT: actividad TX/RX (puede multiplexarse con un GPIO del MCU).

  - MCU HB (Heartbeat): pulso periódico del firmware.

  - LASER ON: estado de activación del láser / etapa óptica.

  - FAULT (opcional): error del driver del motor o condición anómala de ADC.

- Serigrafía: rotular TPs (p. ej., TP_STEP, TP_DIR, TP_EA, TP_EB, TP_ADC, TP_VREF), LEDs (PWR, LINK, ACT, HB, LASER, FAULT) y jumpers (JP1 RS485 TERM ON/OFF).

## 3. Recomendaciones por severidad

| N° | Observación / Tema | Recomendación | Severidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terminación de bus RS-485 | Incluir pad y jumper para soldar la resistencia de 120 Ω entre A/B, activable solo si el módulo se instala como último nodo del bus. Rotular la configuración en la serigrafía. | Alta |
| 2 | Entradas de encoder A/B | Añadir filtro RC (R ≈ 100 Ω, C ≈ 100 pF) y pull-ups locales. Agregar TVS ESD si el encoder es externo. | Alta |
| 3 | Control de motor a pasos | Incorporar R serie 22–47 Ω en STEP/DIR/EN, y verificar ubicación de capacitores de desacoplo cerca del driver. | Alta |
| 4 | ADC y fototransistor | Implementar filtro antialias y protección ESD. Asegurar desacoplo en AD_VREF y aislamiento de 5V_AN. | Media |
| 5 | Planos de masa y retorno | Mantener continuidad del plano GND bajo señales de control. Unir AGND–GND en un solo punto cerca del ADC. | Media |
| 6 | Diagnóstico y test | Añadir test-points en señales críticas y rotular DNP y jumpers de terminación. | Baja |
| 7 | Protección general | Confirmar ubicación del TVS de alimentación y añadir si faltan en líneas externas. | Baja |

## 4. Conclusiones

El análisis confirma que la tarjeta colimador móvil incorpora:

- Etapa de control de motor a pasos con señales STEP/DIR/EN.

- Entradas de encoder A/B y límites de carrera.

- Conversor ADC para sensado óptico del láser.

- Comunicación RS-485.

La arquitectura general es adecuada para el propósito, pero se recomienda:

- Incluir jumpers configurables para la resistencia de terminación RS-485 (120 Ω), con indicación en serigrafía, de modo que solo se active cuando la tarjeta sea el último nodo del bus.

- Optimizar la protección y filtrado en las entradas de sensado y control para mejorar la inmunidad EMC.

- Mantener separación de dominios analógico-digital y una referencia de masa controlada.

Nota: Este documento constituye una recomendación técnica orientada a la mejora del diseño y la compatibilidad electromagnética. No implica validación normativa ni certificación funcional del producto.