INFORME TECNICO

Documentación de firmware y diagrama de flujo

Modulo piezómetro - ESP32-P4 (ESP-IDF + FreeRTOS)

| Proyecto | Modulo Piezometro - adquisicion ADS1255 y comunicacion UART/RS485 |
| --- | --- |
| Plataforma | ESP32-P4 (Espressif) - ESP-IDF / FreeRTOS |
| Repositorio / Carpeta | ads1255_stress (ZIP: Piezometer_SW.zip) |
| Version del documento | V1.0 |
| Fecha | 16/01/2026 |
| Elaborado por | Ing. Andres Sebastian Carrillo Albuja |

# 1. Resumen ejecutivo

El presente informe documenta el firmware del modulo Piezometro basado en ESP32-P4. El sistema inicializa periféricos, configura un ADC ADS1255 por SPI, gestiona comandos por UART/RS485 (inicio/detención de adquisición) y realiza un ciclo de lectura y envío de medición bajo control de temporizador e interrupción DRDY. Adicionalmente, se incluye el diagrama de flujo general del funcionamiento y la asignación de pines utilizada en el proyecto.

# 2. Alcance y limitaciones

Se describe la arquitectura, flujo de ejecución y el protocolo de comunicación implementado en el código fuente entregado.

El documento no constituye validación metrológica ni certificación EMC/ambiental; la confiabilidad final depende de pruebas con hardware y calibración del sistema completo.

El README del proyecto proviene de un ejemplo base de LED; en este informe se documenta el comportamiento real del firmware, incluyendo ADS1255 y UART.

# 3. Entorno de desarrollo y compilación

El proyecto usa el sistema de construcción de ESP-IDF (CMake + Ninja). Se recomienda compilar dentro del entorno oficial (ESP-IDF tools / Extension VS Code) y mantener el archivo sdkconfig consistente con la placa ESP32-P4.

Framework: ESP-IDF (incluye FreeRTOS).

Lenguaje: C.

Build system: CMake.

Salida generada: bin/elf (ejemplo: 01_led.elf en carpeta build).

## 3.1 Estructura del proyecto

ads1255_stress/

main/

main.c

components/

BSP/

ADC/ (spi_ads1255.c/.h)

UART/ (uart.c/.h, Command.txt)

TIM/ (time.c/.h)

LED/ (led.c/.h)

LEDC/ (ledc.c/.h)

IIC/ (temp.c/.h)

sdkconfig

partitions-16MiB.csv

# 4. Arquitectura de software

El firmware se organiza por componentes (BSP) y un archivo principal (main.c). Se emplean tareas FreeRTOS para separar comunicación y adquisición, y se usan semáforos para sincronizar eventos temporales (GPTimer) y disponibilidad de datos (DRDY del ADS1255).

## 4.1 Tareas FreeRTOS

uart_task (prioridad 3): recibe eventos UART, decodifica comandos y activa o desactiva la adquisición.

ads1255_task (prioridad 2): ejecuta el ciclo de lectura del ADS1255 cuando el temporizador habilita una adquisición; espera DRDY y transmite la trama de datos.

app_main (tarea principal): tras inicializar el sistema, parpadea LED0 cada 500 ms como indicador de vida (heartbeat).

## 4.2 Sincronización e interrupciones

Se usan dos banderas y dos semáforos principales para controlar el ciclo de medición:

| Elemento | Tipo | Uso |
| --- | --- | --- |
| uart_start_flag | bool (global) | TRUE cuando se recibe START; habilita el disparo periódico del timer. |
| timer_ok_flag | bool (global) | Handshake: evita disparos múltiples; permite que DRDY libere el semáforo solo una vez por periodo. |
| timer_semaphore | Semáforo binario | Liberado por el callback del GPTimer (cada 1 s) cuando uart_start_flag está activo. |
| drdy_semaphore | Semáforo binario | Liberado por la ISR del pin DRDY cuando hay dato listo y timer_ok_flag está activo. |

# 5. Flujo de operación

La operación general es: el sistema arranca, configura ADS1255, inicia UART y timer, y queda a la espera de un comando START por UART. Tras START, cada 1 segundo el timer habilita un ciclo de lectura; cuando DRDY indica dato listo se lee el ADC, se convierte a variable de salida (stress) y se transmite por UART/RS485. Con STOP, se deshabilita la adquisición.

# 6. Protocolo de comunicación UART/RS485

Configuración observada en el código (components/BSP/UART):

UART: UART1

Baudrate: 38400

Pines: TX=GPIO18, RX=GPIO17

Control RS485: RE=GPIO19 (RE bajo = recepción, RE alto = transmisión).

## 6.1 Comandos y respuestas

Los comandos están definidos en uart.c y también en Command.txt. Los valores se muestran en hexadecimal:

| Tipo | Trama (hex) | Acción |
| --- | --- | --- |
| START (iniciar adquisición) | 24 09 00 00 41 01 4B 0D 0A | Habilita uart_start_flag y responde ACK |
| STOP (detener adquisición) | 24 09 00 00 41 00 4A 0D 0A | Deshabilita uart_start_flag y responde ACK |
| ACK / control_back_cmd | 24 08 00 57 61 C0 0D 0A | Respuesta de control |
| DATA (envío de medición) | 24 0B 00 57 62 [4 bytes] 6D 0D 0A | Trama de datos con payload en bytes 6-9 |

## 6.2 Estructura de la trama de datos

La trama de datos (Command.txt), tiene la siguiente estructura (bytes):

| Campo | Bytes | Ejemplo | Descripción | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Start ID | 1 | 0x24 | Inicio de trama | UChar |
| Length | 2 | 0x000B | Longitud (según protocolo) | UShort |
| Sender ID | 1 | 0x57 ('W') | Identificador del emisor | UChar |
| CMD | 1 | 0x62 ('b') | Comando / tipo de dato | UChar |
| Payload | 4 | 4 bytes | Dato enviado (en el firmware: float stress) | UChar[4] |
| Checksum | 1 | 0x6D (fijo en código) | Checksum de bytes 2-5 (según documento); en el código está constante | UChar |
| End | 2 | 0x0D 0x0A | Fin de trama | UChar[2] |

# 7. Interfaz ADS1255 (SPI)

El ADS1255 se inicializa en ads1255_bus_init() y se opera en spi_ads1255.c. El bus SPI se configura y el pin DRDY se maneja por interrupción (flanco de bajada).

## 7.1 Pines SPI y señales

| Señal | GPIO | Dirección | Archivo / define |
| --- | --- | --- | --- |
| MOSI (DIN ADS) | GPIO8 | OUT | PIN_NUM_MOSI (spi_ads1255.h) |
| MISO (DOUT ADS) | GPIO10 | IN | PIN_NUM_MISO (spi_ads1255.h) |
| SCLK | GPIO9 | OUT | PIN_NUM_SCLK (spi_ads1255.h) |
| CS | GPIO7 | OUT | PIN_NUM_CS (spi_ads1255.h) |
| DRDY | GPIO5 | IN (ISR) | PIN_NUM_DRDY (spi_ads1255.h) |
| RESET | -1 | - | PIN_NUM_RESET = -1 (no usado) |

## 7.2 Configuración inicial del ADS1255

Modo SPI: mode=1 (configuración del dispositivo SPI).

Frecuencia SPI: SPI_CLOCK_SPEED_HZ (definido en el header).

Inicialización: al arranque se envía SDATAC y se leen registros para verificar comunicación.

Configuración de muestreo: DRATE se escribe a DRATE_DR_100_SPS.

Autocalibración: se envía comando SELFCAL.

# 8. Conversión de lectura a variable de salida

En el firmware actual, el valor leído del ADC (int32) se transforma a una variable de salida tipo float denominada "stress". La conversión se implementa en Code_to_stress() y se empaqueta en 4 bytes dentro de la trama de datos.

Ecuaciones implementadas:

Vout = (2 * Vref * code) / deno

Vin  = (2 * Vout) - Vref

I_mA = (Vin / 250) * 1000

stress = k * I_mA - b

Parámetros usados en el código: Vref=2.5 V, deno=8,388,607 (2^23 - 1), R=250 ohm, k=0.625, b=2.5.

# 9. Asignación general de pines (resumen)

Resumen de pines utilizados por el firmware:

| Módulo | Señal | GPIO | Dir. | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED | LED0 | GPIO51 | OUT | Heartbeat y estado |
| GPIO auxiliar | THREDHOLD | GPIO4 | OUT | Salida configurada en thred_init() |
| UART/RS485 | TX / RX | GPIO18 / GPIO17 | OUT/IN | UART1 a 38400 |
| UART/RS485 | RE | GPIO19 | OUT | 0=RX, 1=TX |
| SPI ADS1255 | MOSI/MISO/SCLK | GPIO8/10/9 | OUT/IN/OUT | SPI mode 1 |
| SPI ADS1255 | CS | GPIO7 | OUT | CS manual (spics_io_num=-1) |
| SPI ADS1255 | DRDY | GPIO5 | IN | ISR flanco bajada |

# 10. Observaciones técnicas y recomendaciones de mantenimiento

ISR DRDY: la comparación if(arg == PIN_NUM_DRDY) compara puntero vs entero; se recomienda castear (int)arg o usar ctx->cfg.drdy_pin para robustez.

uart.h define variables static (uart_queue, timer_handle) dentro del header; se recomienda moverlas a uart.c para evitar múltiples instancias si el header se incluye en más archivos.

Control RE (RS485): en ads1255_task se usan comentarios invertidos respecto a uart.c; se recomienda unificar la convención y usar el define RE en lugar de GPIO_NUM_19 directo.

Checksum de trama: el byte de checksum está fijo; si el protocolo exige validación, implementar cálculo dinámico según la definición del documento.

# 11. Anexos

## Anexo A - Comandos UART (hex)

Baudrate: 38400

START: 24 09 00 00 41 01 4B 0D 0A

STOP : 24 09 00 00 41 00 4A 0D 0A

ACK  : 24 08 00 57 61 C0 0D 0A

DATA : 24 0B 00 57 62 [payload 4B] [chk] 0D 0A

## Anexo B - Archivos relevantes

main/main.c - punto de entrada, inicialización y creación de tareas.

components/BSP/UART/uart.c/.h - UART1, recepción de comandos y ACK.

components/BSP/TIM/time.c/.h - GPTimer 1 s y liberación de timer_semaphore.

components/BSP/ADC/spi_ads1255.c/.h - driver ADS1255, ISR DRDY y ads1255_task.

components/BSP/LED/led.c/.h - manejo LED0 y GPIO4.

components/BSP/UART/Command.txt - definición de tramas y comandos en hexadecimal.