# Nota Técnica – Respuesta del Contratista
Termocuplas (Ítem 67)

Proyecto: Sistema RSA – Digitalizador

Ítem: 67 - Circuito impreso para termocuplas

Objeto: Respuesta técnica a Nota Técnica EM1 (Versión 2)

Fecha: 2026-01-06

- Antecedentes

En el marco del proyecto para el desarrollo del módulo de medición de termocupla embebida en presa, se elaboró el diseño electrónico y esquemático del PCB (versión V2), considerando los requerimientos funcionales de adquisición de señales de baja amplitud, comunicación para lectura/configuración remota y operación en entorno de campo.

- Alcance de la respuesta

La presente revisión comprende:

- Análisis del esquemático del PCB (V2) y contraste con las especificaciones originales del sistema (control, comunicación, alimentación, requisitos de protección ESD, test points y enfoque DFM/ensamble).

- Revisión técnica de los puntos observados relacionados con:

  - protección EMC en interfaces de campo (entrada de termocupla y RS485),

  - definición de tierras (AGND/GND) y criterio de punto único,

  - testabilidad (test points) e indicadores (LEDs),

  - recomendaciones de layout para reducir acoplos por conmutación de potencia.

- Respuesta a observaciones del revisor

  - “La entrada de la termocupla no evidencia de forma completa una cadena de protección escalonada adecuada para cables largos expuestos (descarga a chasis, ESD, filtrado diferencial y modo común).”

Respuesta:

La observación tiene poca relevancia respecto a la funcionalidad del sistema, ya que no compromete la capacidad de adquisición ni la operación del módulo; corresponde a una mejora incremental orientada a elevar márgenes de inmunidad ante transitorios severos (descargas/ESD/ruido conducido) propios de campo.

Para fines de trazabilidad EMC y cierre documental, se complementará la documentación indicando explícitamente la cadena de protección existente y, de ser requerido por criterio de ensayo, se dejarán opciones/footprints para elementos adicionales (p. ej., ESD/TVS dedicado, filtrado modo común/diferencial y referencia a chasis opcional), sin modificar la arquitectura de medición ni los bloques principales del diseño V2.

  - “La unión entre AGND y GND no se encuentra claramente definida mediante un punto único controlado cercano al ADC y a la referencia de tensión”

Respuesta: 
En el diseño actual la unión entre AGND y GND sí está implementada y se realiza únicamente mediante el componente R69 (0 Ω), el cual actúa como punto de enlace controlado entre ambos dominios. En consecuencia, no existe una ausencia de unión, ni múltiples puntos de conexión entre tierras; la interconexión está definida de forma intencional y se limita exclusivamente a R69.

Cumple por implementación; se atiende como aclaración documental, la observación se refiere a la claridad con la que se identifica/documenta dicho punto único y su ubicación, mas no a una falla de funcionamiento. Por lo tanto, para fines de trazabilidad y cierre de la recomendación EMC, se incorporará en la documentación de la indicación explícita de que R69 constituye el único punto de unión AGND–GND, sin que ello implique rediseño ni modificaciones mayores de la arquitectura del sistema.

  - “La interfaz RS485, aunque cuenta con terminación configurable, no evidencia de manera completa protección EMC de campo (TVS dedicado, choque de modo común y referencia controlada a chasis)”

Respuesta:

Se aclara que la interfaz RS485 del diseño V2 sí incorpora protección dedicada contra transitorios/ESD, mediante los supresores D2 y D3 (SMBJ6.0CA) conectados a las líneas RS485_P y RS485_N, además de contar con terminación configurable mediante R11=120Ω y JP1.

El comentario se interpreta como una recomendación de endurecimiento EMC de campo para incrementar márgenes. Estos ajustes, de considerarse necesarios, son menores y localizados a nivel de borde o conector y no implican rediseño del transceptor, del protocolo ni de la lógica de control.

  - “La proximidad entre la etapa de conmutación de potencia/carga y el bloque analógico puede inducir acoplos si no se controla estrictamente el ruteo y los lazos de corriente”

Respuesta:

Se aclara que la observación corresponde a una consideración de layout/ruteo propio de diseños mixtos (potencia conmutada + medición analógica), y no a un incumplimiento del esquemático ni a una falla de arquitectura. El diseño V2 ya contempla medidas de mitigación desde el esquema, incluyendo filtrado/aislamiento en la entrada del convertidor (L2) y desacoples locales en entrada y salida, orientados a minimizar la conducción de ruido hacia el resto del sistema.

  - “Los puntos de prueba no están completamente sistematizados para todos los rieles y señales críticas”

Respuesta:

Se aclara que el diseño V2 sí incorpora puntos de prueba (TP) destinados a validación y diagnóstico; por tanto, el requisito de incluir test points se encuentra cumplido.

El comentario no afecta el funcionamiento del sistema ni constituye causal de descarte, ya que corresponde a un ajuste menor de documentación y diseño. La arquitectura del diseño no requiere cambios; únicamente se reforzará el checklist de TP para hacer la verificación más directa en producción y mantenimiento.

  - “Los LEDs indicadores no presentan una justificación funcional clara documentada (estado de alimentación, comunicación o error).”

Respuesta:

Esta observación tiene carácter documental y de operación/mantenimiento, sin impacto en la arquitectura ni necesidad de rediseño. Una vez terminada la fase de pruebas se incorporará en la memoria técnica y documentación de firmware una tabla de “LED → condición → comportamiento” (encendido fijo/parpadeo/código), manteniendo el hardware existente.

- Conclusión técnica

Con base en la revisión del esquemático y de las observaciones técnicas/EMC recibidas, se concluye que el diseño actual (V2) es funcional y cumple con los requerimientos principales del sistema, manteniendo una arquitectura coherente para adquisición de señales de baja amplitud y comunicación industrial. Las observaciones levantadas corresponden, en su mayoría, a mejoras incrementales de robustez EMC, claridad documental y estandarización de elementos de verificación (p. ej., rotulado/criterio de test points, justificación funcional de LEDs, y criterios de ruteo y lazos de corriente), por lo que no constituyen causales técnicas para desechar el diseño ni implican rediseño.

Adicionalmente, se deja constancia de que en el repositorio GitHub, dentro de la carpeta “evidencia_prototipos”, se dispone de evidencia de los prototipos actualmente en fase de prueba (registro fotográfico y/o audiovisual y documentación asociada), lo cual demuestra el avance del desarrollo y la validación progresiva del hardware en condiciones reales de verificación.